# Address Resolution Protocol

{{IPstakk}}

'''Address Resolution Protocol''' (ARP) er en protokoll som opererer på nettverkslaget i OSI-modellen og brukes til å få

tak i adresser på data-link laget fra adresser på nettverkslaget. ARP er spesifisert i IETF RFC 826. ARP var i utgangspunktet

utforma uavhengig av IP-protokollen, men brukes i praksis nesten utelukkende i forbindelse med IP.

Typisk blir ARP brukt på denne måten;

En vert benytter IP-protokollen på nettverkslaget, men for å kommunisere med en annen vert på det lokale nettverket må verten få

tak i IP-adressa som er kjent. ARP fungerer på den måten at verten som skal sende ei pakke kringkaster ei ARP pakke som inneholder IP-adressa til mottakeren. Sender venter så på et svar fra verten som benytter den IP-adressa. En vert kan også svare på vegne av andre verter. Dette kalles proxy arp.

Hver vert på nettverket vedlikeholder en hurtigbuffer med IP-adresser og tilhørende MAC-adresser for å slippe

å gjenta prossessen for hver enkelt pakke som overføres. Oppføringer i hurtigbufferen slettes etter en viss tid, og verten

må sende en ny ARP-forespørsel.

#### Eksterne lenker

- [http://www.ietf.org/rfc/rfc826.txt RFC 826]

Kategori:Datanett

cs:Address Resolution Protocol

da:Address resolution protocol

de:Address Resolution Protocol

en:Address Resolution Protocol

es:ARP

fi:ARP

fr:Address Resolution Protocol

he:ARP

it:Address Resolution Protocol

ja:Address Resolution Protocol

nl:Address Resolution Protocol

nn:Address Resolution Protocol

pl:ARP

pt:Address Resolution Protocol

ru:ARP

sv:ARP