# Airbus A380

thumb|200px|Airbus A380

'''Airbus A380''' er det største passasjerflyet i verden. Flyet skal etter planen settes i drift i løpet av 2006. Flyet ble lansert under en seremoni i Toulouse tirsdag 18. januar 2005 og første flygning skjedde 27. april 2005 kl. 10.30.

A380, som er utviklet av Airbus Industrie, er allerede blitt bestilt av flere flyselskaper; Lufthansa, Emirates Airlines, Singapore Airlines, Air France, Qantas, Virgin Atlantic Airways, Korean Air, Qatar Airways og International Lease Finance Corporation. Samtidig med at de første prototypene av flyet var klare &ndash; i juli 2004 &ndash; bestilte Etihad Airways fire fly for levering i 2007.

- Det er kalkulert med at de totale kostnader med å utvikle flyet vil beløpe seg til 100 milliarder kroner

#### Spesifikasjoner

Den nye modellen vil i utgangspunktet bli levert i to utgaver; A380-800, med plass til 555 passasjerer over tre klasser, med en rekkevidde på 15&nbsp;000 km., og A380-800F, som er et rent lastefly, med mulighet for å frakte 150 tonn over 10&nbsp;400 km. Airbus planlegger å fortsette sin politikk som går ut på å lage cockpiten så lik de tidligere modellene som mulig. På den måten reduseres kostnadene forbundet med opplæring av piloter, i tillegg til at sikkerheten økes ved at mannskapet kun trenger å forholde seg til et sett med prosedyrer for hvordan flyet skal håndteres.

#### Tekniske data

right|thumb|300px|Aribus A380

- Mannskap: 2

- Dimensjoner

- * Lengde: 73 m

- * Høyde: 24,1 m

- * Vingespenn: 79,8 m

- * Vingeareal: 845 m²

- Vekt

- * Uten last: 276,8 tonn

- * Maks. vekt v/avgang: 560 tonn

- Kapasitet: 555&ndash;840 passasjerer, avhengig av antall klasser

- Motorer: 4 stk turbojetmotorer

- Hastighet

- * Cruise: Mach 0,85 (ca. 902 km/t)

- * Maks: Mach 0,89 (ca. 945 km/t)

### Materialbruk

'''Skrog'''

Det benyttes omlag 25% karbonfiberkompositter i skrog og  vinger på Airbus A380. I tillegg vil man bruke laminatkompositten Glare i øvre deler av skroget. I nedre deler av skroget vil man bruke plater av de relativt nyutviklede aluminiumlegeringene AA6013 og AA6056. Disse platene vil være sveiset sammen med lasersveising eller Friction Stir Welding, istedet for tradisjonell nagling.

'''Haleror'''

Istedet for aluminium, er det brukt komposittmaterialer i haleroret.

#### Eksterne lenker

{{commons|Airbus A380}}

- [http://www.airbus.com/A380/ Offisell hjemmeside]

- [http://www.aircraft-info.net/aircraft/jet_aircraft/airbus/A380/ Aircraft-Info.net - Airbus A380]

- [http://www.buffalo.edu/reporter/vol35/vol35n40/articles/Boeing.html Airbus og WTO]

- [http://www.megawallpapers.org/gallery/210/Airbus_A-380 Airbus A-380 galleri]

- [http://www.airliners.net/search/photo.search?aircraftsearch=Airbus%20A380-841&distinct_entry=true Bilder av A380 fra Airliners.net]

Kategori:Fly

ar:ايرباص380

be:Аэробус A380

cs:Airbus A380

da:Airbus A380

de:Airbus A380

en:Airbus A380

eo:Airbus A380

es:Airbus A380

et:Airbus A380

fi:Airbus A380

fr:Airbus A380{{Link UA|fr}}

gl:Airbus A380

he:איירבוס A380

hu:Airbus A380

id:Airbus A380

it:Airbus A380

ja:エアバスA380

ms:Airbus A380

nl:Airbus A380

nn:Airbus A380

pl:Airbus A380

pt:Airbus A380

ru:Airbus A380

sr:Ербас А380

sv:Airbus A380-800

th:แอร์บัส เอ 380

uk:Аеробус A-380

zh:空中客车A380