# Arendalsvassdraget

'''Arendalsvassdraget''' omfatter en rekke elver som passerer 10 kommuner i Telemark og Aust-Agder. Nedbørsfeltet er på 4015 km<sup>2</sup>. Den øvre delen av vassdraget ligger i Vest-Telemark og består av innsjøene Nisser, Fyresvatn og Nesvatn med tilløpselver, bl.a. Finndøl som renner fra Fyresdalheiene til Fyresvatn.

Fra Nisser renner Nidelva som har sitt utløp ved Arendal.

Arendalsvassdraget har en samlet lengde på ca 209&nbsp;km og er utbygget med 15 kraftverk. Nedbørfeltet er på ca 4&nbsp;000 km&sup2;. Ved målestasjonen ved Rygene kraftverk er gjennomsnittlig vannføring 110&nbsp;m&sup3;/s. Høyeste vannføring ble målt høsten 1987. Da passerte ca 1&nbsp;200&nbsp;m&sup3;/s målestasjonen.

#### Kraftverk i Arendalsvassdraget

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"

!Kraft-</br>stasjon

!Fallhøyde</br>(meter)

!Slukeevne</br>(m&sup3;/sek)

!Max.</br>effekt (MW)

!Midlere</br>årsprod. (GWh)

|-

|Finndøla

|303

|40

|103

|150,6

|-

|Dynjarfoss

|81

|45

|33

|183,6

|-

|Berlifoss

|29

|43

|9

|61,2

|-

||Jørundland

|282

|22,5

|50

|100,7

|-

|Skafså I

|260

|8,2

|17,6

|136

|-

|Skafså II

|91

|20

|15

|72

|-

|Fjone

|256

|23

|50

|125

|-

|Nisser dam

|5,5

|38

|2,5

|13,7

|-

|Tjønnefoss

|18

|43

|6

|42

|-

|Høgefoss

|64

|45

|22

|159

|-

|Åmli

|54,5

|40

|18,6

|66

|-

|Flatenfoss

|11

|120

|10

|60

|-

|Bøylefoss

|62

|120

|80

|360

|-

|Evenstad

|17

|170

|25

|119

|-

|Rygene

|38

|180

|52

|273

|-

|}

Kategori:Norske vassdrag

Kategori:Aust-Agders geografi

Kategori:Telemarks geografi