# Defibrillator

En '''defibrillator''', også kalt ''hjertestarter'', er et medisinsk teknisk hjelpemiddel for kontrollert å avlevere strøm til pasienter med hjertestans eller med rytmeforstyrelser i hjertet (arytmi). Det finnes både interne defibrillatorer og eksterne defibrillatorer. Pasienten kan få planlagt elektrokonvertering eller ved akutt sykdom defibrillering.

#### Bruk av defibrillator

Bruk av defibrillator er i følge norsk lov en behandlingsform som bare leger kan utføre. På sykehus og i ambulanser er i midlertid sykepleiere på spesialenheter (hjerteovervåkning, intensiv og mottagelse) og  ambulansepersonell opplært og sertifisert til å bruke defibrillator.

Manuelle defibrillatorer krever høy kompetanse for blant annet å tolke hjerterytmen. Statens helsetilsyn har i rundskriv 10/99 lagt føringer for hvordan opplæringen og delegeringsrutinene ved bruk av halvautomatisk defibrillator skal foregå.

I dette rundskrivet heter det:

''Dersom lege finner det forsvarlig, jf. Legeloven §§17 og 25, kan han/hun delegere bruken av halvautomatisk defibrillator til samarbeidende helsepersonell eller annet personell. Dette betyr at grupper som politi, brannmannskap, eller annet personell kan delegeres slike oppgaver, når lege finner at vedkommende innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner. Nødvendige kvalifikasjoner i bruk av halvautomatisk defibrillator bør etter Helsetilsynets oppfatning sikres gjennom at brukere gis strukturerte opplærings- og vedlikeholdskurs i basal HLR, herunder bruk av halvautomatisk defibrillator. Kursene bør baseres på de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av Norsk resuscitasjonsråd i samarbeide med Norsk førstehjelpsråd''

#### Prinsipper

En defibrillator starter ikke et stanset hjerte slik mange tror. Det en defibrillator kan gjøre er å slå ut en hjerterytme som ikke gir blodsirkulasjon, altså en rytme der hjertet slår, men ikke på riktig måte. For at hjertet skal kunne pumpe blod effektivt må det trekke seg sammen slik at blodet blir presset fra hjertets forkammer og ned i hjertekamrene, og i hjertekamrene fra "inn-ventilen" i og mot "ut-ventilen". Hvis hjertets sammentrekninger er blitt forstyrret, for eksempel av et er hjerteinfarkt, kan det lede til signalkaos i hjertets muskelceller som gjør at sammentrekningene blir usystematiske, og hjertet vil skjelve i stedet for å slå. Dette kalles ventrikkelflimmer (VF). En annen problemstilling er at hjertet av forskjellige årsaker kan slå så fort at det ikke rekker å fylle seg med blod før det trekker seg sammen på nytt.

Da vil det heller ikke kunne opprettholde blodsirkulasjon. Dette kalles ventrikkeltachychardi (VT). Det er primært i disse to tilfellene at en defibrillator kan hjelpe. Det som skjer er at støtet fra defibrillatoren lader ut den elektriske ladningen i alle hjertets muskelceller samtidig. Man håper da at hjertets egen pacemaker, sinusknuten, skal kunne gjenvinne kontrollen og starte opp igjen med en sirkulasjonsgivende sinusrytme.

#### Typer defibrillatorer

### Ekstern defibrillator

## Manuelle defibrillatorer

DC-sjokket leveres fra en kondensator i den eksterne defibrillatoren og denne må lades opp like før DC-sjokket skal gies. Ved ekstern elektrokonvertering kan kondensatoren lades så høyt som til 7500 Volt. Energimengden som avgies angies i Joule (J; 1 J = 1 WS (wattsekund)), og denne energien avgies i løpet av ca. 5 ms. I det sjokket avgår er det bare kondensatoren i defibrillatoren som er koblet til elektrodene og pasienten, slik at skade på elektronikken i defibrillatoren unngåes.

Defibrillator anvendes alltid ved ventrikkelflimmer. Defibrillatoren trenger da ikke å registrere EKG signalet for at en skal kunne utløse DC-sjokket. Det er meget viktig å gi DC-sjokket raskest mulig ved ventrikkelflimmer, for jo tidligere en gjør det jo større er sjansen for å konvertere arytmien. I den siste tiden har bifasiske defibrilatorer blitt mer vanlig. Dette vil si at maskinen avleverer to sjokk, et i hver retning mellom elektrodene, for å sikre en total utladning av hjertet.

## Halvautomatiske defibrillatorer

Halvautomatiske defibrillatorer (Eng: Automatic External Defibrillator (AED)) er moderne maskiner som er programmert til å gjenkjenne de to vanligste formene for sjokkbare arytmier, ventrikkelflimmer og ventrikkeltachychardi.

Operatøren av disse maskinene trenger ikke være helsepersonell, og delegeringer skrives ut "automatisk" etter bestått kurs

med godkjent instruktør. Operatøren trenger bare å feste elektrodene korrekt på pasientens bryst, maskinen vil så analysere

hjerterytmen og gi instruksjon om hva som skal gjøres. Hvis maskinen anbefaler støt vil den lade opp kapasitatoren og lyd og lyssignal forteller operatøren at maskinen er klar til å avgi støt. Det er operatøren som må trykke på knappen for å avgi støt, dette for å hindre at andre er i kontakt med pasienten når støt avgis, og for å hindre feilindisert støt.

De avgir vanligvis 300 Joule, og kan sjelden lades opp til mer enn 2300 Volt.

Slike maskiner blir i økende grad utplassert på hoteller, kjøpesentre, kollektivknutepunkter og lignende, og personell som jobber på de aktuelle stedene kurses i bruken av disse. Håpet er at dette på sikt skal redusere antall brå dødsfall av hjertestans.

### Intern defibrillator (ICD)

For pasienter med hjertesykdom eller medfødd hjertefeil kan det være en løsning å få operert inn (implantert defibrillator). Stadig flere nordmenn får implantert hjertestarter. Defibrillatoren kan sende uunnværlige elektriske støt når hjertet stopper. Det er en meget effektiv måte å unngå brått dødsfall på.

Defibrillator-boksen, som er litt lengre og tynnere enn en fyrstikkeske, kobles til hjertet via en elektrode i blodåren. Pasienten får lokalbedøvelse under inngrepet, noen ganger full narkose. Inngrepet tar en times tid, og pasienten kan normalt utskrives neste dag. En liten datamaskin i den implanterte boksen analyserer hjerterytmen fortløpende, og er beredt til å gripe inn dersom det er nødvendig.

I tilfelle hjertet løper løpsk (ventrikkeltachycardi), sender den ut et elektrisk støt på ca. 32 joule. Dersom hjertet stopper helt (ventrikkelflimmer), sender den også ut et støt på 32 joule og kan fungere som pacemaker. Hjertets aktivitet og eventuelle inngrep fra defibrillatoren blir hele tiden registrert slik at hjertespesialisten kan lese av dette ved neste konsultasjon.

#### Se også

- hjerte-lunge-redning

- arytmi

#### Eksterne lenker

- [http://www.nkw.no Norsk Cardiologisk Selskap (NCS)]

- [http://www.nrr.org/index1.html Norsk resuscitasjonsråd]

Kategori:Medisinsk utstyr

de:Defibrillator

en:Defibrillator

lb:Defibrillator

nl:Defibrillator