# Desibel

'''Desibel''' er en «dimensjonsløs» måleenhet (som logaritmisk skala. Den benyttes ofte som måleenhet for elektroniske og digitale signaler. Symbolet for desibel er '''dB'''. 1&nbsp;dB = 1/10&nbsp;bel.

En reduksjon på 1&nbsp;bel (10&nbsp;dB) tilsvarer at den målte størrelsen er redusert med en faktor 10. En reduksjon på 2&nbsp;bel (20&nbsp;dB) gir en faktor 10<small><sup>2</sup></small> = 100. Hvis endringen er 1&nbsp;dB, er størrelsen endret med en faktor 10<small><sup>1/10</sup></small>, eller ca. 1,26.

Ovenstående eksempler gjelder lydeffekt og elektrisk effekt. Når vi snakker om lydtrykk (lydenergi, «lydnivå») eller elektrisk spenning, som er proporsjonale med kvadratroten av effekten, er fremdeles 1&nbsp;dB = 1/10&nbsp;bel, men endringen i den underliggende størrelsen er ikke like dramatisk:

En endring i lydnivå på 1&nbsp;bel (10&nbsp;dB) tilsvarer da en faktor 10<small><sup>10/20</sup></small> = 3,16, og en endring på 2&nbsp;bel (20&nbsp;dB) en faktor 10<small><sup>20/20</sup></small> = 10. Ved en endring på 1&nbsp;dB er lydnivået endret med en faktor på usle 10<small><sup>1/20</sup></small>, ca. 1,12.

Pa, det vil si det normale høregrense ved en ren tone av Hz. Normal tale foregår ved 30&ndash;70&nbsp;dB, som er 31,6&ndash;3160 ganger p<small><sub>0</sub></small>.

Det menneskelige ørets smertegrense for lyd er 130&nbsp;dB, som er 3,16 millioner ganger p<small><sub>0</sub></small>, eller 1000 ganger høyere enn 70&nbsp;dB.

Permanente hørselsskader kan opptre langt lavere enn smertegrensen på 130&nbsp;dB. For arbeidsmiljøet på serveringssteder er det fastsatt en grense på 90&nbsp;dB konstant og 100&nbsp;dB i toppene. Dette tilsvarer hhv. 10&nbsp;ganger og vel 30 ganger høyere enn 70&nbsp;dB.

Kategori:Måleenheter

Kategori:Lyd

da:Bel

de:Dezibel

en:Decibel

es:Decibelio

fr:Bel

it:Decibel

nl:Decibel

pl:Decybel

pt:Bel

sv:Decibel