# Diesel

'''Diesel''' er et Rudolf Christian Karl Diesel (tysk dieselmotoren.  Dieselmotoren ble senere videreutviklet av Charles F. Kettering

#### Kjemisk sammensetning og karakteristikker

Diesel kan utvinnes fra råolje.  Dieselfrasjonen har et kokepunkt mellom ca 250°C og ca 350°C.  Diesel er generelt lettere å fremstille enn bensin, noe som er en forklaring på at diesel generelt er billigere.  Diesel har en tetthet (egenvekt) på ca 0,84 kg/l.

### Tenningsegenskaper

Tenningsegenskapene til diesel måles i cetantall, cetantallet er et mål på hvor lett dieselen antennes.  Hexadekan (som også kalles cetan) er et referansestoff.  Stoffet antennes lett under trykk, og det er satt at dette stoffet har et cetantall på 100.  Cetantallet i vanlig autodiesel er normalt 51.

### Kuldeegenskaper

Diesel er et tyngre stoff enn bensin, dette betyr blant annet at den tåler kulde dårligere.  To egenskaper er da viktige å kontrollere, det ene er ''tåkepunktet'' (Eng: Cloud Point), dette er punktet da de første vokskrystallene dannes.  Dette er den laveste temperaturen dieselen bør lagres ved utendørs.  Den andre egenskapen er ''blokkeringspunktet'' (Eng: Cold Filter Plugging Point, CFPP), det er den laveste temperaturen en kan bruke dieselen.

Hva ''tåkepunkt'' og ''blokkeringspunkt'' er vil variere med årstiden og hvor du er i landet.

#### Biodiesel

Biodiesel er ikke petroleum, men et alternativt drivstoff for dieselmotorer. Det lages ved å erstatte glyserolet i fett med metanol. Fettet kan være vegetabilske oljer eller dyrefett.  Raps og rybs er mye brukt som billig plantefett.  Biodiesel er en form for bioenergi, altså ikke-fossilt. Biodiesel har gode smøreegenskaper, og blandes i noen tilfeller inn i petroleumsdiesel for å bedre smøreegenskapene. Biodiesel lager også mindre sot enn petroleumdiesel.

#### Bruk

Tradisjonelt har dieselmotorer vært brukt i tunge kjøretøyer som personbiler i motorsykler og påhengsmotorer uten noen større kommersiell suksess.

Dieselolje brukes også som fyringsolje, ofte i sentralfyringsanlegg.

#### Se også

- Parafin

- Bensin

- LPG

kategori:Kjemi

kategori:Petroleum

de:Dieselkraftstoff

en:Diesel

eo:Dizelo

es:Petrodiésel

fi:Dieselöljy

fr:Gazole

id:Diesel

it:Gasolio

ja:軽油

ko:경유

nl:Diesel (brandstof)

pt:Diesel

ru:Дизельное топливо

sv:Dieselolja

zh:柴油