# Drivverk (bil)

Med bilens '''drivverk''' forstår vi alle innretningene som er med på å overføre motorens drivkraft til drivhjulene.

De viktigste bestanddelene i rivverket er kobling (''clutch''), girkasse, differensial og drivaksler.  De fleste bakhjulsdrevne biler har også en mellomaksling mellom girkassen og differensialen.

Biler har enten framhjulstrekk, bakhjulstrekk eller firehjulstrekk.  Dominerende i dag er framhjulstrekk, med motoren montert framme.  Grunnen er sparte kostnader, ved at motoren sitter nær drivhjulene og ikke trenger lang kraftoverføring.  Det er nesten bare BMW og Mercedes-Benz som fremdeles lager biler med bakhjulstrekk i stor utstrekning.  De begrunner dette med bedre kjøreegenskaper.

#### Drivverkets deler

### Kobling

right|thumb|Koblingsplate

Koblingen eller clutchen står mellom motorens svinghjul og girkassen.  Hensikten er å koble fri motoren fra girkassen, slik at det blir mulig å skifte gir.

Den vanligste typen kobling på biler i dag er med friksjonsplater (lamellplater), vanligvis tørre, men det finnes også biler med våt kobling.  Der bader mekanismen i en væske som bidrar til å kjøle friksjonsplatene og holde overflatene rene for lenger levetid.  Lamellplaten holdes til svinghjulet av en trykkplate, enten med trykkfjærer bak eller en membran.

En mekanisk clutch betjenes av en fotpedal, enten mekanisk eller hydraulisk.

Alternativet til friksjonsplater er en hydraulisk kobling

### Girkasse

''Utdypende artikkel: Girkasse''

Den mest typiske girkassen i en moderne personbil i Norge er en femtrinns manuell kasse.  På 1970-tallet var firetrinns girkasser gjeldende, men etter hvert så har femtrinns tatt over, og mange biler i dag leveres også med sekstrinn kasser, noe som på 1980-tallet var forbehold Porsche.

I andre land, og da spesielt USA, er automatiske girkasser nesten enerådende i personbiler.

Moderne manuelle girkasser er ''synkroniserte'', det vil si at de har en mekanisme som utligner tannhjulenes bevegelser mellom girskiftene.  Føreren slipper da å bruke koblingen to ganger.

### Differensial

''Utdypende artikkel: Differensial''

En differensial er en mekanisk innretning som lar to hjul på en aksel rotere med forskjellig hastighet, for eksempel i en sving.  Biler med firehjulstrekk har ofte en differensial mellom fram- og bakakselen også.

#### Kilder

- ''Alt om bilen'', Det Beste A/S, 1974, ISBN 82-7010-036-6

Drivverk