# Enkelt sidebåndmodulering

'''Enkelt sidebåndmodulering (ESB)''' ''(engelsk: Single Sideband, SSB)'' er en type amplitudemodulasjon (AM) uten bærebølge og med kun ett sidebånd. Hvis båndbredden på dobbelt sidebånd er 6 kHz, slipper man ved ESB kun med det halve. I tillegg kan man undertrykke bærebølgen helt eller delvis. Sammenlignet med ordinær AM med bærebølge og to sidebånd trenger man ved ESB kun 1/3 effekt for å oppnå tilsvarende resultat.

Det finnes forskjellige typer enkelt sidebånd:

- Enkelt sidebånd med full bærebølge

- Enkelt sidebånd med redusert bærebølge

- Enkelt sidebånd med undertrykt bærebølge

Det spiller egentlig ingen rolle hvilket sidebånd man bruker. Man kan velge mellom:

- Øvre sidebånd (ØSB) ''(engelsk: Upper Sideband, USB)''. Brukes mest av sivile tjenester.

- Nedre sidebånd (NSB) ''(engelsk: Lower Sideband, LSB)''. Brukes mest av militære tjenester.

kategori:Radio

de:Einseitenbandmodulation

en:Single-sideband modulation

fr:Bande latérale unique

nl:Single-sideband modulation

fi:SSB