# Firehjulstrekk

{{opprydning}}

'''Firehjulstrekk''' ('''4&times;4, 4WD''' og '''AWD''') er betegnelser som blir brukt for å beskrive et kjøretøy med fire hjul og et overføringssystem som tillater at alle fire hjulene mottar kraft fra motoren (motor) samtidig. Selv om mange i hovedsak tenker på off-road kjøretøy, så sørger drift på alle fire hjulene for bedre kontroll på glatt is, løs og fast snø og dårlige (og gjerne våte) grusveier (noe som er typisk for utkantnorge).

En rekke produsenter bruker betegnelsen 4&times;4 på firehjulstrekkere. Dette er et begrep hentet fra amerikansk, militær terminologi. Det første 4-tallet viser til antall hjul på bakken, det andre til antall hjul med drift. (4&times;4 uttales four-by-four). Tilsvarende brukes også betegnelsen 4&times;2 om firehjuls kjøretøy med drift på to av dem.

(Oversatt fra den engelske versjonen av Wikipedia)

Firehjulstrekk (ofte referert til som 4WD eller 4x4) var originalt det uttrykket som ble brukt til å beskrive et lastebil-lignende kjøretøy som krevde at føreren manuelt byttet mellom tohjulstrekk for kjøring i gater og på hovedveier, og en form for firehjulstrekk ved kjøring på underlag med dårlig veigrep, som f.eks. is, gjørme eller løs grus.

Utrykket «AWD» (''All Wheel Drive'') ble oppfunnet for å skille mellom kjøretøy med klassisk firehjulstrekk, og kjøretøy som var i stand til å drive alle fire hjulene samtidig på normale veier uten å forårsake dårlig kontroll og overdreven dekk- og kraftoverføringssystemslitasje. AWD uttrykket blir i dag også brukt til å markedsføre kjøretøy som ikke har kontinuerlig drift på alle fire hjul, men som i stedet for skifter til firehjulstrekk når det behov for det. Uttrykket er dermed ganske vagt i moderne bruk når ''AWD'' blir brukt til å beskrive kjøretøy med ganske forskjellig kraftoverføringssystem.

Kjøpere må være forsiktige. Det er vanlig at like overføringssystem blir markedsført ulikt i de øvre og det nedre segmentet, og det er også vanlig at veldig ulike overføringssystem blir markedsført under det samme navnet pga. en produsents ønske om å ha en ensartet oppfatning av deres merke. Som et eksempel: Både Quattro og 4motion kan bety enten et automatisk innkoblende system med en Haldex differensial, eller et kontinuerlig system med en Torsen differensial.

#### Design

Når man skal drive to hjul samtidig, må noe gjøres for å tillate de to hjulene å rotere med ulik hastighet samtidig som kjøretøyet beveger seg i kurver. Når man skal drive alle fire hjulene er problemet mye verre. Et design som feiler med å ta hensyn til dette vil føre til at kjøretøyet manøvrer svært dårlig i svinger, og kjemper mot føreren i det dekkene slipper og skrenser pga. de ulike hastighetene.

Man kan unngå den følgende mekaniske kompleksiteten ved å ganske enkelt bruke en elektrisk motor for hvert hjul, med hastighetene styrt av datateknikk. Dette er normalt sett ikke gjort.

En differensial tillater at en tilførselsaksling driver to drivakslinger med forskjellig hastighet. Differensialen fordeler dreiemoment (rotasjonskraft) jevnt, samtidig som vinkelhastighet (dreiehastighet) fordeles slik at summen av kraften for de to drivakslingene er lik kraften fra tilførselsakslingen. Hver drevne aksel krever en differensial for å distrubiere kraften mellom venstre og høyre side. Hvis alle fire hjul skal drives, kan en tredje differensial bli brukt til å fordele kraft mellom frem- og bakakslingene.

Et slikt design ville manøvrere veldig godt. Det fordeler kraft jevnt og minsker sannsynligheten for skrensing. Men med en gang noe slipper derimot, vil innhenting være veldig vanskelig. La oss anta at venstre fremhjul (av et design som driver alle fire hjulene) begynner å spinne (slipper). På grunn av måten en differensial fungerer vil det spinnende hjulet spinne dobbelt så fort som ønskelig, mens hjulet på den andre siden vil stoppe helt opp (gjennomsnittshastigheten blir uforandret, men ingen av hjulene får noe dreiemoment). Siden dette eksempelet omhandler et kjøretøy med firehjulsdrift, vil et tilsvarende problem oppstå mellom for og bakakslingen via senterdifferensialen. Gjennomsnitthastigheten mellom foran og bak vil ikke forandre seg, men dreiemomentet vil bli utlignet, og dreiemomentet blir da lik null. Hastigheten bak går til 0, mens rotasjonshastigheten på venstre fremhjul blir faktisk '''fire''' ganger så stor som den skulle vært.

Dette problemet kan oppstå både med tohjulstrekk, og firehjulstrekk hver gang et drevet hjul blir løftet opp eller kommer på en isflekk. Dette enkle designet virker akseptabelt på tohjulsdrevne kjøretøy, men for firehjulsdrevne kjøretøy, som vil ha dobbel så stor sjanse for å ha et drevet hjul på en isflekk, er vanligvis ikke dette regnet som akseptabelt.

#### Firehjulstrekk i dagens personbiler

Det er Audi som i stor grad må tilskrives æren for den popularitet firehjulstrekk har i markedet i dag. Audi innførte permanent firehjulstrekk i 1980 under navnet Quattro. Ved introduksjonen hadde Quattro-modellen en konvensjonell senterdifferensial med 50/50 fordeling av kraften mellom for- og bakaksel. Audis «urquattro» gjorde rent bord i rally-VM flere år på rad, en prestasjon som vakte oppsikt verden over. Quattro ble en del av det vanlige modelltilbudet og andre merker fulgte naturlig nok etter.

#### Teknologier

Det finnes en rekke ulike teknologier for firehjulstrekk og senterdifferensialen (midtakseldifferensialen) er ett nøkkelelement for å maksimalisere veigrepet og minimalisere hjulspinn og skrensing. Videre vil valg av differensialløsninger på bak- og foraksel ha stor betydning for bilens evne til å ta seg frem og for kjøreegenskapene, ikke minst ved kurvekjøring.

Tilgjengelige differensial-teknologier for firehjulstrekk:

# Åpen (konvensjonell) differensial (evt. m/bremse/sperre)

# Torsendifferensial

# Viskosedifferensial (evt. m/låsing)

# Aktiv differensial

# 4-Matic

# Haldex

''1. Åpen (konvensjonell) differensial (evnt m/bremse/sperre)''

Fordel: Tillater fartsforskjeller mellom hjulpar og/eller akselpar. Nødvendig forutsetning for stabil kurvekjøring og for å minimalisere mekaniske påkjenninger og dekkslitasje.

Ulempe: Kraften overføres dit friksjonen er minst. Gir hjulspinn og skrens samt slag i rattet når veigrepet på forhjulene endres.

''2. Torsendifferensial''

Fordel: Tillater fartsforskjeller mellom hjulpar og/eller akselpar og fordeler kraften mekanisk, kontinuerlig og trinnløst mellom hjul/akselpar avhengig av veigrep innenfor et gitt intervall (f.eks. 30/70&ndash;70/30). Mekaniske løsninger tradisjonelt mindre sårbare og mer driftssikre enn elektroniske.

Ulempe: Patentbelagt, kostbart

Fra 1986 tok Audi i bruk Torsen-differensialen. Torsen er et akronym laget av «Torque Sensing» og er en ren mekanisk teknologi oppfunnet av det amerikanske selskapet Gleason Corporation.

Torsen ble først brukt i for- og bakaksel i militærkjøretøy fra Hummer fra 1983, mens Audi tok i bruk teknologien i biler beregnet for det åpne markedet. Torsen differensialer er kostbare og bare brukt i et fåtall modeller i tillegg til Audis.  Blant disse er BMW Z3 (1998 bakaksel), Honda S2000 (1999 bakaksel), Lexus IS300 (bakaksel), RX 300 (bakaksel) og GX470 (senteraksel), Mazda RX-7 (1991 bakaksel) og MX-5 (1995 bakaksel), Range Rover (2002 senteraksel), Toyota Celica (1989), Supra, Land Cruiser og RAV4 (alle bakaksel) samt Volkswagen Passat (1997 senteraksel).

''3.1 Viskosedifferensial''

Fordel: Rimelig og kompakt

Ulempe: Ikke et «ekte» Full Time 4WD system, noe forsinkelse i momentoverføringen.

Volkswagen Volvo 850 AWD

''3.2 Senterdifferensial med viskosesperresperre''

Fordel: Godt forhold mellom effekt og pris. Lettere og rimelige enn Torsen.Liten dekkslitasje, uproblematisk kjøring, god stabilitet og framkommelighet.

Ulempe: Ingen spesielle

Eksempler på modeller med viskosedifferensial med sperre på senterakselen: Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale, Mitsubishi Lancer GSR og 3000GT VR4, Subaru Impreza, Forester og Legacy, og Toyota Celica GT4. Lancia og Toyota var utstyrt med Torsen bakakseldifferensial, noen av de øvrige med viskosedifferensial bak. Forester har viskossperre også

på bakaseldiff.en. Mitsubishi Space Wagon 4WD har åpen midtdiff. men viskosesperre på bakakselen.

''4. Aktiv differensial''

Fordel: Kontinuerlig tilpasning av veigrep ved hjelp av datastyring.

Ulempe: Høy vekt. Kostbart

(Kun Porsche 959)

''5. 4-matic''

Fordel: Kostbart, eksklusivt(?)

Ulempe: Firehjulstrekk kun i kritiske situasjoner, kostbart.

(4&times;2 under normale forhold, 4&times;4 kun ved hjulspinn: Mercedes-Benz E-klasse)

''6. Haldex''

Fordel: Rimelig og relativt kompakt

Ulempe: «Relativt kompakt» betyr at bagasjeplassen i en Golf V reduseres med 75 liter.

Haldex benytter datastyrt klutsj-basert senter-diff.

(Audi A3 Quattro, S3 og TT Quattro. Volkswagen Sharan 4motion, Caravelle 4motion, Transporter 4motion, Multivan 4motion, Golf IV 4motion, Golf V 4motion. Skoda Octavia 4x4. Seat Leon. Volvo V50, XC70, XC90. Ford Freestyle, Five Hundred, Mercury Montego)

Kategori:Kjøretøyer

de:Allradantrieb

en:Four wheel drive

fr:Quatre-quatre

ja:四輪駆動

sv:Fyrhjulsdrift