# G36

thumb|right|G36 thumb|rigth|G36C thumb|right|G36K

'''Heckler & Koch G36''' er et automatgevær fra den tyske våpenprodusenten Heckler & Koch. G36 kommer i flere varianter; G36C (for commando, kort versjon for spesialstyrker, brukes av utvalgte avdelinger i den norske hæren), G36K (K for karabin, en mer kompakt versjon av G36), G36KV (KV- Kort Versjon, vurderes kjøpt av den norske hæren som erstatter for den allerede utdaterte AG3).

#### Historie

Heckler & Koch G36 ble født allerede i 1990 da under navnet HK-50. Bakgrunnen for prosjektet var at den tyske hæren (spanske hæren eksport-versjonen av G36, G36E. I dag vurderer den norske hæren innkjøp av et nytt automatgevær. Det nye automatgeværet vil erstatte den utdaterte AG3. G36KV er en av kandidatene.

#### Teknisk informasjon

G36 er et konvensjonelt gassoperert automatgevær med en selektiv skuddtakt (helautomatisk eller halvautomatisk). Den er produsert i moderne lettvektsmaterialer og gjør god bruk av den mest avanserte teknologien i dagens våpenindustri. Både låskassen og mange andre utvendige deler av G36 er av forsterket polymer, med stål-forsterkninger hvor det er nødvendig.

{| {{prettytable}}

!style="background:#e3e3e3;" | Versjon

!style="background:#e3e3e3;" | Lengde ''mm''

!style="background:#e3e3e3;" | Lengde på løp ''mm''

!style="background:#e3e3e3;" | Vekt ''kg''

!style="background:#e3e3e3;" | Sikte

!style="background:#e3e3e3;" | Magasin

!style="background:#e3e3e3;" | Ammunisjon

|-

|'''G36''', Standard

|align="center"| 999 (758)

|align="center"| 480

|align="center"| 3,6 (4,0)

|align="center" rowspan=3 | 3,5x optisk sikte

|align="center" rowspan=5 | standard (30)<br/>trommelmagasin (100)

|align="center" rowspan=6 | 5.56X45mm <br/> (.223 Rem)

|-

|'''G36K''', Kurz

|align="center"| 860 (615)

|align="center"| 318

|align="center"| 3,3 (3,7)

|-

|'''G36C''', Compact

|align="center"| 720 (500)

|align="center"| 228

|align="center"| 2,8 (3,2)

|-

|'''G36E''', Export

|align="center"| 999 (758)

|align="center"| 480

|align="center"| 3,3 (3,7)

|align="center" rowspan=2 | 1,5x optisk

|-

|'''G36KE''', KurzExport

|align="center"| 860 (615)

|align="center"| 318

|align="center"| 3,0 (3,4)

|-

|'''SL 8''', sivil

|align="center"| 980-1030

|align="center"| 510

|align="center"| 4,2 (4,4)

|align="center"| mekanisk<br/>teleskopsikte finnes

|align="center"| standard (10)

|}

#### Eksterne lenker

- [http://www.hecklerkoch-usa.com/ Den offisielle siden til Heckler & Koch i USA]

kategori:Geværer

de:G36

en:Heckler & Koch G36

pl:Karabin G 36

sl:Heckler & Koch G36

fi:G36