# GIS

thumb|right|Et GIS-system i aksjon.  Dette viser to bilder av to forskjellige tema, som representerer to forskjellige variabler

'''GIS''', eller '''geografiske informasjonssystemer''' er datamaskinbaserte systemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geografisk refererte data.  Denne fagdisiplinen er rundt tyve år gammel.

Den underliggende teknologien i ethvert GIS er en database som organiserer dataene i et brukbart format.

#### Representasjon av kartdata

GIS-data er digital representasjon av konsepter i den virkelige verden (veier, jordbruksområder, høyde). En GIS-database inneholder to typer data: Stedfesta (romlige) data og beskrivende data (attributtdata eller egenskapsdata). Til hver romlig enhet (punkt, linje eller flate) tilordnes et antall egenskapsvariabler.

right|300px|thumb|Kombinasjon av romlige data (kartet) og attributtdata (tabellen) i et GIS

Attributtdata er enten ''kvalitative'' eller ''kvantitative''. Kvalitative data plasserer enhetene i grupper som utelukker hverandre gjensidig. En flate kan f.eks. klassifiseres som innsjø, skog, tettbebyggelse osv.

Kvantitative data kan være av tre slag: Data på ''ordinalnivå'' rangerer enhetene på en skala. Skog kan f.eks. klassifiseres som høg, middels og låg bonitet. Data på ''intervallnivå'' plasserer enhetene på en skala slik at det kan gjøres beregninger på forskjeller mellom enhetene. Arealer kan f.eks. gis en verdi for årsmiddeltemperatur. Data på ''forholdstallnivå'' gir enhetene verdier på en skala med et absolutt nullpunkt, slik at alle typer beregninger kan foretas. Folketall for gitte områder er et eksempel.

Det er to hovedmåter å lagre dataene i et GIS: Raster og vektor

### Rasterdata

I rastermodellen er ''bildelementet'' (piksel) minste enhet. Hvert bildeelement har sine koordinater, og til hvert piksel er det tilordna en verdi. Rastermodellen egner seg best for analyse og framstilling av fenomener som varierer ''kontinuerlig'' over et område, f.eks. nedbørmengde, folketetthet eller høyde over havet.

Se også rastergrafikk.

### Vektordata

Vektormodellen egner seg best for analyse og framstilling av ''diskrete'' fenomener, dvs. objekter som har veldefinerte grenser og som kan plasseres i generelt aksepterte kategorier; en innsjø, en veg eller en fjelltopp.

I vektormodellen er punktet med dets koordinater den minste enheten. Et ''punkt'' kan opptre alene (en fjelltopp) eller være definert som tilhørende ei linje. Et objekt definert som ''linje'' (en veg) består av et visst antall punkter forbundet av rette linjestykker. Ei linje kan lukkes og omslutter dermed et objekt definert som ''polygon'' eller ''flate'' (en innsjø).

Se også vektorgrafikk.

#### Se også

- Statens Kartverk

- Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste

#### Eksempler på nettet som bruker GIS

- [http://visveg.vegvesen.no/visveg/default.jsp Statens Vegvesen sin VisVeg-tjeneste]

- [http://www.skrednett.no/ Skrednett]

- [http://www.norgeibilder.no/ Norge i bilder. Ortofoto (målestokk-korrigerte vertikale flybilder) fra hele Norge]

Kartografi

da:GIS

de:Geoinformationssystem

el:Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

en:Geographic information system

es:Sistema de Información Geográfica

et:Geoinfosüsteem

fr:Système d'information géographique

he:מערכת מידע גאוגרפית

hu:Földrajzi információs rendszer

id:Sistem Informasi Geografis

it:Sistema informativo geografico

ja:地理情報システム

nl:Geografisch informatiesysteem

pl:System Informacji Geograficznej

pt:Sistema de informação geográfica

ru:Геоинформационная система

sl:Geografski informacijski sistem

sv:GIS

th:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

vi:Hệ thống Thông tin Địa lý

zh:地理信息系统