# Harv

Ei '''harv''' er et landbruksredskap som slepes etter hest eller traktor for å lage et jevnt og luftig såbed før såing. Harva har også en funksjon i ugrasbekjempelsen ved at den river opp ugrasrøtter og -planter.

I tidligere tider kunne harver være av tre; moderne harver består av ei jernramme med påsatte tinder som løsner jorda i ønsket dybde. Tindene kan være av ulike slag. Vanlig er tinder av fjærstål med C- eller S-form (fjærharv) med utskiftbare spisser. Harver kan også være utstyrt med et sett skålformede kniver som roterer og løsner jorda når harva settes i bevegelse (skålharv). Andre varianter kan ha kniver av ulik form som blir satt til å rotere med stor hastighet ved kraftoverføring fra traktoren (rotorharv). Stubbharv er en kraftig variant av fjærharva som brukes til ugrasbekjempelse og jordarbeiding etter tresking. Det finnes også lette harver med tynne og tettsittende tinder som kjøres i åkeren etter spiring for å dra opp frøugras (ugrasharv). Disse brukes som et alternativ til kjemisk ugrasbekjempelse.

Harver kom i bruk i Europa i løpet av middelalderen.

Kategori:Landbruksredskaper

de:Egge (Landwirtschaft)

en:Harrow