# Hjuloppheng (bil)

'''Hjulopphenget''' på en bil skal gi bilen egenskaper som går både på komfort og kjøreegenskaper.  Hjulopphenget består av fjærer, støtdempere og stagene som forbinder de.

#### Komfort

Hjulopphenget tar seg av ujevnheter i underlaget for å øke komforten til passasjerene.  Når bilen kjører over en dump så komprimeres fjærene og lagrer energi.  Denne energien løses raskt ut når fjærene sprettet tilbake.  Hvis det ikke er støtdemping på bilen vil den «sprette» bortover veien, noe som oppfattes som ukomfortabelt.  Mennesker foretrekker en frekvens på mellom 1 og 1,5 Hz på sprettbevegelsen.  Komforten på bilen styres hovedsakelig ved å velge riktige fjærer og dempere.

#### Kjøreegenskaper

For å gjøre bilen komfortabel å kjøre lar man hjulene bevege seg i forhold til underlaget.  Dette skaper uungåelig problemer for kjøreegenskapene.  Når en bil svinger raskt så ruller karosseriet over.  Vekten blir forskyvet til de hjulene som er ytters i svingen, og geometrien til hjulene i forhold til underlaget forandres også.  Disse fenomenene bidrar til overstyring eller understyring.  Hvis føreren i tillegg bremser så vil dette forandre geometrien enda mer, og ødelegge kjøreegenskapene ytterligere.

#### Fjærtyper

De første bilene hadde bladfjærer, en teknologi som stammer fra hestekjerrer.  Moderne biler har som regel skruefjærer (feilaktig kalt spiralfjærer) eller torsjonsstaver.  Tyngre kjøretøyer har som regel fremdeles bladfjærer.

#### Kategorier hjuloppheng

- Avhengig

- *Stiv aksel

- *De Dion-aksel

- Uavhengig

- *Pendelaksel

- *Kneleddskonstruksjon (doble bærearmer)

- *MacPherson-arm

- *Langsgående bærearmer

- *Svingarm

- *Multilink

- *Weissach

#### Kilder

- ''Alt om bilen'', Det Beste A/S, 1974, ISBN 82-7010-036-6

#### Eksterne lenker

- [http://www.geocities.com/gkurka2001/CarTech/tech_suspension1.htm Autozine Technical School: Suspension] (engelsk)

Hjuloppheng

en:Suspension (vehicle)

af:Veringstelsel

de:Federung

ja:&#12469;&#12473;&#12506;&#12531;&#12471;&#12519;&#12531;