# IPv6

{{IPstakk}}

'''IPv6''' er versjon 6 av Internett-protokollen og er etterfølgeren til IPv4. Hovedgrunnen for å utvikle en ny standard var å håndtere mangelen på IP-adresser. Samtidig er flere mangler ved IPv4 utbedret.

Hovedendringene fra IPv4 er:

- Større antall adresser

- Forenkling av IP-hodet

- Økt støtte for utvidelser og opsjoner

- Muligheter for å merke flyter, ''Flow labeling''

- Tilby utvidelser for autentisering, dataintegritet og data-konfidensialitet.

Selv om IPv6 ble lansert av IETF som etterfølgeren til IPv4 for over 10 år siden (1994) så brukes

den fortsatt lite i forhold til IPv4.

#### IPv6-adresser

Den største endringa fra IPv4 til IPv6 er antall tilgjengelige IP-adresser. Adressefeltene i IP-hodet er i versjon 6

av protokollen økt til 128 bit fra 32 bit i IPv4. IPv6-adressering beskrives i RFC 2373 og i RFC 2374.

I mange sammenhenger uttrykkes IPv6-adresser i to deler, en 64-bit lang nettverksprefiks og en 64-bit lang

del som adresserer verten. Den siste delen genereres ofte automatisk av MAC-adressen på nettverkskortet.

Delen av adressen som identifiserer verten kalles ofte ''EUI-64'' (eller 64-bit Extended Unique Identifier).

IPv6-adresser uttrykkes ofte heksadesimalt. Et eksempel på ei gyldig IPv6 adresse er:

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344

#### IPv6-hodet

400px|right|Oversikt over de ulike feltene i IPv6-hodet

Ei IPv6-pakke består av to deler; et hode som vist i figuren til høyre, og nyttelast.

Hodet omfatter de 40 første tegn i ei pakke og inneholder flere ulike felter. Først har vi ''Version'' som

inneholder versjonen av IP-protokollen (6). Deretter kommer ''Traffic Class'' som benyttes på samme

måten som ''Type of Service'' feltet i IPv4 (foreksempel til diffserv).

''Flow Label'' feltet benyttes for å klassifisere pakker inn i flyter. Både ''Traffic Class''- og ''Flow abel''-feltene brukes for å implementere støtte for ulike multimedia-applikasjoner.

''Payload Length''-feltet inneholder lengden av nyttelasten (''Data'' feltet) i IPv6-pakken. Minimum pakkestørrelse

i IPv6 er på 1280 tegn, eller 1500 tegn på nettverk med fleksibel maksimal pakkestørrelse. Maks pakkestørrelse er

på 65535 i standard modus.

Deretter kommer ''Hop Limit''-feltet som brukes for å unngå at pakker flyter rundt i nettet evig.

Verdien i feltet reduseres med 1 for hver ruter IP-pakken passerer og hvis det når 0 vil pakken bli kastet.

«Hop Limit» har samme funksjon som ''TTL''-feltet i IPv4. Til slutt kommer de to adressefeltene ''Source Address'' og ''Destination Address'' som inneholder kilde- og mottakeradresser.

### Ekstensjons-hoder

IPv4-hodet har mange flere felter enn IPv6-hodet. Dette er fordi en del av funksjonaliteten har blitt flyttet

til ''Ekstensjonshoder'' i IPv6. Feltet ''Next Header'' vist i figuren brukes på samme måte som ''Protocol''-feltet

i IPv4, men kan også vise til utvidelser av IP og ikke bare til hva slags protokoll som brukes på transportlaget.

Et eksempel på funksjonalitet som er flyttet fra selve IP-hodet og ut i ekstensjonshoder er fragmentering. I

IPv4 ligger dette fast i hodet, og må alltid være der. I IPv6 er det flyttet til et ekstensjonshode.

Siden fragmentering brukes lite, og er uønsket er det en fordel at dette ikke må være med i hver eneste

pakke.

#### Eksterne lenker

- [http://hs247.com/ IPv6 News & Links - HS247]

- [http://linuxreviews.org/features/ipv6/ Why you want IPv6] ([http://linuxreviews.org linuxreviews.org])

- http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space

- http://www.kame.net/

- http://www.freeswan.org/

- [http://news.com.com/2100-1032_3-5134110.html?tag=nefd_top CNET Asia Staff. (2003). Report: Japan, China, S. Korea developing next Net. Retrieved January 14, 2003.]

- http://www.moonv6.org/

Kategori:Datanett

da:IPv6

de:IPv6{{Link UA|de}}

en:IPv6

es:IPv6

fi:IPv6

fr:IPv6

he:IPv6

it:IPv6

ja:IPv6

ko:IPv6

nl:Internet Protocol Version 6

pl:IPv6

pt:IPv6

ru:IPv6

sk:IPv6

zh:IPv6

id:IPv6

nn:IPv6

sv:IPv6

tr:IPv6