# ISDN

'''ISDN''' er kortform for '''Integrated Services Digital Network''' (''tjenesteintegrert digitalt nett'').

#### ISDN-konseptet

Det finnes flere varianter, men den vanlige kalles ISDN grunntilknytning (Basic Access), eller 2B+D og består av to B-kanaler hver med 64 kbit/s for brukerdata og én D-kanal med 16 kbit/s for signalering, brukermeldinger og datakommunikasjon.

Et ISDN GT transmisjonssystem har en bitrate på kbit/s.

B-kanalene kan brukes til telefonsamtaler eller ulike former for datakommunikasjon, telefaks eller bildetelefon, og de kan buntes sammen (bundles) for å doble kapasiteten til 128 kbit/s.

En vanlig feil er å bruke 'antall ISDN-kanaler' som sammenligningsgrunnlag for kapasiteten i bredbåndsaksesser, men dette er ikke en god sammenligning fordi B-kanalene i ISDN er dedikert (dedicated resources) til brukeren mens kapasiteten i et bredbåndsaksessystem deles (shared resources) med mange andre brukere.

Andre varianter er '''ISDN utvidet tilknytning''' eller 30B+D (''Primary Rate Access''), dvs. med 30 B-kanaler og én felles D-kanal som her har 64 kbit/s kapasitet for felles signalering. Denne varianten brukes mye av bedrifter for tilknytning av interntelefonisystemer til det offentlige telefoninettet.

På 80-tallet ble det også definert noe som heter '''bredbånds-ISDN''', med kanaler med høyere kapasitet.

#### ISDN-kanaler

ISDN grunntilknytning og ISDN utvidet tilknytning bruker kanalene B, D<sub>16</sub> og D<sub>64</sub>:

- B-kanal: (dedikert) kapasitet på 64 kbit/s, brukes til telefoni, telefax, bildetelefon og datakommunikasjon

- D<sub>16</sub>-kanal: 16 kbit/s kanal brukt i ISDN grunntilknytning til signalering (ved oppsett og nedkopling), tekstmeldinger og pakkeformattert datakommunikasjon

- D<sub>64</sub>-kanal: 64 kbit/s kanal brukt som felles signaleringskanal for 30 B-kanaler i ISDN utvidet tilknytning.

I bredbånds-ISDN finnes i tillegg kanaler med høyere bitrate for bredbåndstjenester:

- H<sub>0</sub>-kanal: 384 kbit/s for audiooverføring (lyd og radioprogrammer, etc.)

- H<sub>11</sub>-kanal: 1544 kbit/s for videokonferanser etter amerikansk standard

- H<sub>12</sub>-kanal: 1920 kbit/s for videokonferanser etter europeisk standard.

#### Se også

- [http://www.kunnskapsnett.no/innhold/FAKTABLAD%20ISDN1.htm ISDN]

- PSTN

Kategori:telekommunikasjon

{{Link UA|de}}

cs:ISDN

da:ISDN

de:Integrated Services Digital Network

en:Integrated Services Digital Network

es:RDSI

fi:ISDN

fr:Réseau numérique à intégration de services

gl:RDSI

hr:ISDN

it:Integrated Services Digital Network

ja:ISDN

ko:ISDN

lt:ISDN

nl:Integrated Services Digital Network

pl:ISDN

pt:RDIS

ru:ISDN

sv:ISDN

tr:ISDN

zh:综合业务数字网