# Infrarød stråling

{{opprydning-viktig}}

thumb|right|332px|Bilde av en liten hund tatt i mid-infrarødt ("termisk") lys (uekte farge)

'''Infrarød''' ('''IR''') bølgelengder lengre enn latinske ordet ''infra'' som betyr under og ''rød'' som er den spektret av synlig lys som har den lengste bølgelengden. Infrarød stråling dekker tre bølgelengde-dekader : 700&nbsp;nm - 1&nbsp;mm.

### Ulike infrarøde områder

IR deles ofte opp i:

- nær infrarød '''NIR''', IR-A ''µm i bølgelengde, definert ved vannabsorpsjon, og hyppig brukt i fiberoptisk telekommunikasjon på grunn av den lave dempningen i kvarts (SiO<sub>2</sub>)-glass

- kortbølge IR '''SWIR''', IR-B ''DIN'', 1.4&ndash;3&nbsp;µm - Vannabsorpsjon øker signifikant ved 1450&nbsp;nm

- mellombølge IR '''MWIR''', IR-C ''DIN'', også kalt midlere IR (IIR), 3&ndash;8&nbsp;µm

- langbølge IR '''LWIR''', IR-C ''DIN'', 8&ndash;15&nbsp;µm

- fjern infrarød '''FIR''', 15&ndash;1000&nbsp;µm

Disse betegnelsene er imidlertid ikke helt presise, og brukes forskjellig i ulike studier, dvs. nær (0.7&ndash;5&nbsp;µm) / mid (5&ndash;30&nbsp;µm) / lang (30&ndash;1000&nbsp;µm).

Spesielt innenfor telekom-bølgelengder er spektret videre inndelt i et antall bånd, pga. begrensninger i detektorer, forsterkere og strålekilder. Infrarød stråling er ofte forbundet med varme, ettersom objekter ved romtemperatur og høyere sender ut stråling hovedsaklig i midt-infrarødt bånd (ref. svart legeme).

right|thumb|588px|Intensitetsfordeling av atmosfærisk spredning i infrarødt område.

De normale betegnelser er tilpasset menneskelig respons på slik stråling ("nær infrarød" = det røde du akkurat ikke kan se, "fjern infrarød" = termisk stråling). Andre definisjoner følger ulike fysike mekanismer (strålingstopper, vs. bånd, vannabsorpsjon) og de nyeste følger tekniske kriterier (De vanlige Si-detektorer er følsomme for ~1050&nbsp;nm,

mens InGaAs-følsomheten starter rundt 950&nbsp;nm og stopper mellom 1700 og 2200&nbsp;nm, avhengig av den spesifikke konfigureringen). Dessverre er de internasjonale standarder for denne spesifikasjonen ikke fritt tilgjengelig.

### Telekommunikasjonsbånd i infrarødt

Optisk telekommunikasjon i nær infrarødt er teknisk ofte plassert til spesifikke frekvensbånd basert på tilgjengelighet av lyskilder, transportmaterialer (fibre) og detektorer.

- '''O-båndet''' 1260-1360&nbsp;nm

- '''E-båndet''' 1360-1460&nbsp;nm

- '''S-båndet''' 1460-1530&nbsp;nm

- '''C-båndet''' 1530-1565&nbsp;nm

- '''L-båndet''' 1565-1625&nbsp;nm

- '''U-båndet''' 1625-1675&nbsp;nm

### Historie

I kvikksølvtermometer i det optiske glassprisme for å måle varmen fra ulike lysfarger. Han oppdaget en ytteligere temperaturøkning når han flyttet termometeret forbi det synlige røde lyset. Dette var det første eksperimentet som viste at varme kunne overføres via en ''usynlig form for lys''.

### Jorden som en infrarød strålekilde

Jordens overflate absorberer synlig stråling fra solen og sender mye av energien som infrarød stråling tilbake til atmosfæren. Visse gasser i atmosfæren betegnet drivhusgasser, hovedsaklig vanndamp og karbondioksid, absorberer denne strålingen, og sender den ut igjen i alle retninger, også tilbake til jordoverflaten. Denne effekten, som kalles drivhuseffekten, sørger for å holde atmosfæren mye varmere enn den ville vært uten disse gassene.

### Anvendelser

Infrarød stråling utnyttes i nattsyn-utstyr for bruk ved utilstrekklig synlig lys. Strålingen detekteres og omgjøres til et bilde på en skjerm. Varme objekter fremtrer lysere og gjør det mulig for politi og militært personell å operere mer effektivt i mørke.

Røyk er mer gjennomsiktig for infrarødt enn for synlig lys. Derfor bruker også røykdykkere infrarødt-utstyr. Brannmenn bruker infrarød-kameraer i trehus etter at en brann er slukket, for å finne mulige varme soner bak veggene slik at en kan gjøre tiltak for å hindre en brann å blusse opp igjen.

Innenfor vedlikehold av bygninger og eiendommer, kan IR brukes som et kostnadsbesparerende verktøy ved å avbilde ulike bygningsdeler og -utstyr. Infrarød termografi er en fotografisk teknikk som påviser temperaturforskjeller. Den fremviser varme punkter/flater langs husets yttervegger og lokaliserer dermed detaljer med unødig varmetap.

En vanligere bruk av IR er i fjernkontroller for TV-apparater etc. I dette tilfelle brukes infrarøde frekvenser istedenfor de lavere radiofrekvenser, ettersom disse ikke interfererer med annet utstyr i tilstøtende rom. Dette er spesielt viktig i områder med tett befolkning fordi IR ikke som radiobølger kan gå gjennom vegger. IR-basert dataoverføring brukes også i nærkommunikasjon mellom data-utstyrsdeler (f.eks. trådløs mus og tastatur) og data-assistenter.

Disse enhetene følger som regel standarder utgitt av modulert, dvs. slås hurtig av og på for å angi ulike signalkoder. Mottakeren bruker en silisium-basert lysdiode for å konvertere den infrarøde strålingen tilbake til en elektrisk strøm. Mottakeren reagerer bare på hurtig pulserende signaler, og filtrerer den langsomme endringen av infrarød stråling fra omgivelsene.

Innenfor infrarød fotografi brukes infrarøde filtre for bare å fange det infrarøde spektrum. Digitalkameraer bruker ofte infrarød blokkering.

Kategori:Elektromagnetisme

bg:Инфрачервено излъчване

ca:Infraroig

cs:Tepelné záření

da:Infrarød stråling

de:Infrarotstrahlung

en:Infrared

es:Radiación infrarroja

et:Infrapunakiirgus

fi:Infrapunasäteily

fr:Infrarouge

he:תת אדום

it:Radiazione infrarossa

ja:赤外線

nl:Infrarood

pl:Podczerwień

pt:Radiação infravermelha

ru:Инфракрасное излучение

sl:Infrardeče valovanje

sv:Infraröd strålning

zh:红外线