# Komposisjonsmaling

'''Komposisjonsmaling''' er en maling hvor bindemiddelet er mel, vanligvis rugmel. Det er er en vannfarge som er veldig lett å påføre, særlig hvis underlaget er litt fuktig fra før. Malingen sitter best på uhøvlet tre og ble derfor i hovedsak brukt på uthus. Et billig og lett tilgjengelig pigment var rødt jernoksidbasert pulver, gjerne falurødt og engelsk rødt.

Komposisjonsmalingen kan virke noe primitiv, men den har utmerkede egenskaper: helt diffusjonsåpen og lang holdbarhet (opp til 30 år er nevnt). Det er bare å børste av løs maling før ommaling. Komposisjonsmaling sitter dårlig på annet enn friskt tre.

Det finnes mange oppskrifter på komposisjonsmaling. Denne er hentet fra Riksantikvarens nettsted [http://www.riksantikvaren.no Riksantikvaren] (der kan du også lese mer med  ''komposisjonsmaling'' som søkeord):

0,4 kg. jern- eller sinksulfat løses i 10 liter kokende vann.

0,5 kg. finmalt rugmel piskes inn i oppløsningen.

Blandingen kokes i et kvarter.

1,6 kg. pigment tilsettes.

Malingen kokes i ytterligere et kvarter.

Egen erfaring tilsier at oppløsningen kan skumme og støtkoke kraftig når pigmentet tilsettes, arbeidet utføres best utendørs.