# Kunstig satellitt

{{opprydning}}

{{Romfart}}

''Se også Satellitt.''

En '''kunstig satellitt''' er et romfartøy som kretser rundt en planet. Satellitter har en mengde forskjellige oppgaver. De fleste moderne satellitter har levetider på 10 år eller mer.

De fleste kommunikasjons- og kringkastingssatellitter, som eies av store, private selskaper. Offentlige organisasjoner som NASA eller ESA driver satellitter som brukes til forskningsformål og testing av ny teknologi.

#### Satellittbaner

right|thumb|Sputnik 1, verdens første kunstige satellitt, 1957

Satellitter kretser i mange forskjellige '''baner'''. De vanligste er:

- Lave baner (LEO), gjerne noen få hundre km høye. Et omløp rundt Jorden tar da 1,5 timer. Romstasjoner og de aller fleste bemannede romfartøy som ikke har dratt til Månen kretser i lave baner.

- Solsynkrone polbaner (SSO), gjerne 700-800 km høye. Passerer over nord og sørpolen for hvert omløp, som varer i ca. 100 minutter. Baneplanet "vris" ca. 1 grad pr. døgn, slik at satellitter i SSO-baner passerer over et gitt sted på bakken til samme lokale soltid året rundt.

- Geostasjonære baner (GEO). 36000 km høye, over ekvator. Omløpstid 24 timer. De fleste bæreraketter bringer da satellittene opp til geostasjonær overføringsbane (GTO), hvorfra satellittene bruker av eget drivstoff til å komme seg inn i geostasjonær bane.

- Molnija-baner (oppkalt etter de russiske Molnija-kommunikasjonssatellittene): Meget avlange baner med omløpstid 12 timer. Høyeste punkt i banen (apogeum) ca. 40 000 km over den nordlige halvkulen (ved ca 63 grader nordlig breddegrad). Laveste punkt (perigeum) noen få hundre km over 63 grader sør.

- Tundra-baner: Som Molnija-baner, men perigeum på mange tusen km. Omløpstid 24 timer.

- Middels høye baner (MEO): Banehøyder ca. 10 000-20 000 km. Brukes bl.a av GPS-satellittene og den ene oppskutte satellitten i det kansellerte mobiltelefonsystemet ICO.

#### Kringkastingssatellitter

(DBS-satellitter, av Direct Broadcasting Satellite) Sender TV-signaler direkte til hus med parabotantenne. Dette krever høyere sendestyrke eller mer konsentrerte "beams" enn kommunikasjonssatellittene. Det finnes flere titalls serier, f. eks.:

- Thor

- Astra

- Eutelsat

- DirecTV

Nesten alle kringkastingssatellitter eies av private selskap

Svært mange av disse, som Inteltsat-satellittene (finnes mange i den serien) fungerer som både kringkastings- og kommunikasjonssatellitter. "Rene" kringkastingssatellitter blir ofte feilaktig kalt kommunikasjonssatellitter.

Noen indiske satellitter fungerer både som kommunikasjonssatellitter og værsatellitter.

Alle kringkastingssatellitter, og de aller fleste kommunikasjonssatellitter, kretser i geostasjonær bane, slik at de tilsynelatende står stille på himmelen, sett fra bakken.

#### Kommersielle jordovervåkningssatellitter

- Tar mer detaljerte bilder av bakken enn jordovervåkningssatellittene, men over mindre områder om gangen. Hensikten er å selge bildene. Oppløsning på 0,6 til 2 meter. Eksempler er:

- OrbWiew, Ikonos, QuickBird (amerikanske)

- Eros (israelsk)

- Spin (russisk)

#### Andre satellitter

Satellitter brukes også innen flere andre forskningsområder, f.eks:

- Biologi (som russiske Bion, som har med seg dyr på ferder på 1-2 uker)

- Observasjoner av Solen, bl. a for å varsle «solstormer» (f.eks Europas SOHO og USAs Trace)

- Observasjoner av strålingsbelter rundt Jorden (for eksempel ESAs Cluster-satellitter)

- Testing av Einsteins relativitetsteori (USAs Gravity Probe-B)

- Testing av ny teknologi i rommet (f.eks Europas Artemis, som tester laserkommunikasjon)

{{Kunstige_satellitter}}

Kategori:Romfart

Kategori:Teknologi