# Kvisting

{{Opprydning}}

'''Kvisting''' er å sage eller hugge av greinene på et felt tre.

#### Å kviste med motorsag

Kvisting av trær høres lett ut, men det er en del ting du må følge med på. Det viktigste er å se hvordan press det er på greinene.

thumb|Felt tre undenfra

Hvis du ser på greiene på bildet, er du at noen av dem er under press, mens andre bare flyger oppe i lufta. På følgende bilder er de med press markert røde, og de som bare svever i luften er markert med grønt.

thumb|Trykkpunkter

De som svever i luften er der bare å kutte av, ovenfra som unnenfra. De som er presset mot bakken derimot, må du ikke finne på å ta ovenfra for da setter saga seg ofte fast.

Når man tar underliggende grener, må man passe på stammen. Sansynligvis henger den litt over marka, støttet opp av nettop de underliggende grenene. Pass godt på stammen, sånn at den ikke faller på foen din. Den kan være ganske tung, og kan knekke foten din som en ispinne.

thumb|Ferdig kvista

Når tredet er ferdig kvista er det på tide å transportere vekk kvistene, og kviste de kvistene som skal brukes til ved, hvis det er noen sånne.

#### Se også

- Trefelling

- Motorsag

kategori:Skogbruk