# Land Rover Defender

right|thumb|En 1999 Land Rover Defender 90 Td5

'''Defender''' er et nyttekjøretøy fra britiske Land Rover med firehjulstrekk.

Defender er etterfølgeren til Land Rover sin Series III, og kom i Discovery kom og man trengte et navn til nyttemodellen.

Det som hovedsakelig skiller Defender fra Series III er at den har skruefjærer i stedet for bladfjærer og permanent firehjulstrekk med låsbar senterdifferensial.  Karosseriet er av aluminium, og så og si likt tidligere modeller med unntak av hel, høyere frontrute og skjermbreddere.

Mye av produksjonsprossen til Defender foregår manuelt, noe som gjør at modellen er dyr å produsere.  Rykter om en ny modell har gått i flere år, men foreløpig så har ikke Land Rover vist noen etterfølger.

#### Historie

- 1983 - 110 kommer på markedet

- 1984 - 90 kommer på markedet

- Discovery

- 1995 - ny 2,5 liter turbodiesel, nå kalt 300 Tdi

- 1998 - en femsylindret turbodiesel kalt Td5 blir tilgjengelig.  Ellers en liten oppdatering med blant annet nytt stoff i interiøret, forsterket R380 girkasse, kabelstyrt LT230Q fordelingskasse og ekstra lyddemping.  Nå ble også ABS og antispinn tilgjengelig.

- 2001 - en rekke små forbedringer for 2002-modellen: Bedre vindusviskere, hel bakdør i galvanisert stål, nytt dashbord.

#### Teknisk

Defender har blitt levert med forskjellige motorer: 2,25 firesylindret liter bensin, 2,5 liter firesylindret diesel og bensin, tre forskjellige 2,5 liter firesylindret turbodiesel, 3,9 liter V8 bensin og 2,5 liter femsylindret turbodiesel.  I 2005 er det bare den siste, kalt Td5, som fremdeles er i utvalget.  Motoren er langsmontert, og koblet til en femtrinns manuell girkasse som igjen er koblet til en fordelingsgirkasse med låsbar senterdifferensial og høy- og lavgir.  Fra girkassen går en mellomaksel framover og en bakover til stive aksler med differensial montert ut mot høyre side.

Akslene er hengt opp i ramma i spiralfjærer, hydrauliske støtdempere og radiusarmer.

På ramma er det montert et karosseri av aluminium.  Enkelte detaljer, som dørrammer, torpedovegg og lister er av stål.  Fra 2002-modellen var også bakdøra presset, galvanisert stål.  Karosseriet er for det meste naglet sammen, selv om taket, framskjermene og sidene fra vinduene og opp er skrudd.

Interiøret kan fåes i flere utførelser.  Framme er det to eller tre seter.  Hvis det er bakdører så er det en framovervendt seterad til.  Alle seter i tillegg er langsmontert i lasterommet bak.

Dekkstørrelsen som leveres standard i Norge er 235/85R16.

#### Varianter

Defender finnes i et utall varianter, hovedsakelig skilt på modellnavnet som er nesten det samme som akselavstanden i tommer: 90, 110 og 130.  Som standard så fåes de med karosseri som stasjonsvogn, varebil, enkelkabiner pickup og dobbeltkabiner pickup (bare 110 og 130).

I tillegg så produserer Land Rover Special Vehicles forskjellige påbygg som lift, verktøyskap, plan med tipp og annet.

{| cellpadding="2" width="95%"

|+ ''Forskjellige akselavstander''

| thumb|Defender 90

|| thumb|Defender 110 || thumb|Defender 130

|}

### Spesialutgaver

På høsten av 2001 ble en forlenget utgave av Defender tilgjengelig fra Sør-Afrika.  For å dekke behovet til turselskaper ble Defender 147 lansert av Land Rover South Africa.  Det var en forlenget stasjonsvogn med seks dører og sitteplasser for opp til 13.

I 2001 kom en spesialutgave i forbindelse med filmen Tomb Raider.  Til sammen 900 spesielle 90er og 110ere ble bygget, alle med Td5-motor.

#### Konkurrenter

Defenders konkurrenter har vært nytteversjonene av Toyota Land Cruiser og Mercedes-Benz Geländewagen, og til en viss grad det store antallet billige pickuper med firehjulstrekk fra Japan.  I militærmarkedet har de møtt sterk konkurranse fra mer moderne militærkjøretøyer som Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer, MOWAG Duro og AM General HMMWV.

#### Se også

- Foers Ibex - bygget med Defender-komponenter

#### Kilder

- Land Rover Enthusiast august 2002: ''The Land Rover heritage''

#### Eksterne lenker

- [http://www.landrover.no Den norske importørens offisielle hjemmesider]

- [http://www.nlrk.no Norsk Land-Rover Klubb]

Kategori:Land Rover

Kategori:Bilmodeller

Kategori:Terrengkjøretøyer

de:Land Rover Defender

en:Land Rover (Series/Defender)

fr:Defender