# Mach

'''Mach''' er måleformen for hastigheter i forhold til lydhastigheten. 1 Mach er lik lydens hastighet, mens 0,5 Mach er lik halvparten av lydens hastighet. Mach er oppkalt etter den østerriske fysikkeren Ernst Mach.

Når man snakker om lydhastighet og Mach, har man fire soner å forholde seg til:

- Subsonisk:   Hastigheter under 0,75 mach.

- Transonisk:  Hastigheter mellom 0,75 og 1,20 mach.

- Supersonisk: Hastigheter mellom 1,20 og 5,00 mach.

- Hypersonisk: Hastigheter over 5,00 mach.

Det er viktig å vite at lydhastigheten ikke er den samme over alt. Når man snakker om mach, er det lydhastigheten i luft man går ut ifra.

Lydhastigheten i luft er ene og alene avhengig av tempraturen på luften, jo lavere tempratur, jo lavere er lydhastigheten. Derfor vil ikke 1 Mach være den samme hastigheten i km/t ved f.eks. 20 grader og -20 grader celsius.

Ved standard atmosfære vil lydhastigheten ved havnivå (15 grader celsius) være på 661,7 knop (ca 1230 km/t), mens den ved 60 000 fots høyde (-69 grader celsius) vil være 573,8 knop (ca 1067 km/t).

Innen for flybransjen snakker man ofte om "flyets kritiske mach nummer". Dette er et uttrykk for hvor fort et fly kan bevege seg igjennom luften før deler av luftstrømmen rundt flyet vil bli supersonisk. Selv om flyet beveger seg igjennom luften i en hastighet lavere enn 1 Mach, kan luft som blir dyttet til side av flyet øke hastigheten sin til over 1 Mach, dette vil føre til sjokkbølger rundt flyet som kan rive flyet i stykker. Dette problemet oppstår i det transoniske område. Et vanlig pasasjerfly er ikke designet for overlydshastigheter, men kan øke sitt "kritiske mach-nummer" ved hjelp av tilbakebøyde vinger (swept back wings) ol.

kategori:Luftfart

kategori:Måleenheter

ca:Número Mach

de:Mach

en:Mach number

es:Número Mach

eo:Ma&#293;o

fr:Nombre de Mach

it:numero di Mach

nl:Machgetal

ja:マッハ数

pt:Mach

pl:Liczba Macha

sl:Machovo &#353;tevilo

fi:Mach

sv:Mach

zh-cn:&#39532;&#36203;