# Malmbåt

'''Malmbåt''' er en bulkbåt laget for transport av malm. Malmbåter kan ha en tonnasje opptil 300.000 dwt.

Malm er en svært tung last og konstruksjonen må derfor dimensjoneres etter dette. Bæreevnen utnyttes uten at lasterommene fylles. Dette betyr at konvensjonelle malmbåter får et lavt tyngdepunkt, noe som gir krappe bevegelser i sjøgang.

Malmbåter bygges derfor gjerne med vekselvis korte og lange lasterom og tar malmlast bare i de korte. Dermed kan det lastes høyere og tyngepunktet blir gunstigere. Om båtene har andre og lettere tørrbulklaster, som f. eks. korn, kan alle rom fylles.

Kategori:Båttyper