# Ohms lov

'''Ohms lov''' er de formler som angir sammenhengen mellem elektrisk motstand ('''R''') og elektrisk effekt ('''P''').

Ohms lov er oppkalt etter den tyske fysikeren og matematikeren Georg Simon Ohm, som fant ut av disse sammenhengene og publisererte dem i ''Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet'' fra 1827.

Ofte benyttes betegnelsen Ohms lov også om sammenhengen mellom de tre første (strøm, spenning og motstand).

De to grunnformler er:

:<math>U = R \cdot I</math>

:<math>P = U \cdot I</math>

Av Ohms lov kan man utlede:

:<math>U = R \cdot I = {P \over I} = \sqrt{R \cdot P}</math>

:<math>P = U \cdot I = {U^2 \over R} = R \cdot I^2</math>

:<math>I = {U \over R} = {P \over U} = \sqrt{{P \over R}}</math>

:<math>R = {U \over I} = {P \over I^2} = {U^2 \over P}</math>

Så hvis man kun kjenner to av disse fire variablene, kan man utlede de to andre.

Ovenstående gjelder for likestrøm (DC); likespenning, vekselstrøm (AC); vekselspenning og motstand. Ohms lov som sådan, gjelder for alle sinusformede frekvenser og frekvenssammensetninger.

I praksis skal det bemerkes at det kun er for lave vekselspenningers og -strømmers frekvenser (f.eks. 50 Hz) det gjelder at praktiske motstander er hovedsaklig ohmske. Det at de har liten spole- eller kondensatorvirkning i forhold til motstanden.

#### Se også

- Ohm

- Elektrisitet

- Elektronikk

- SI-enhet, SI-prefiks

- Transducer

#### Eksterne henvisninger

- http://home1.inet.tele.dk/ehh/elektronik/formel/ohm/ohmslov.htm

- http://tkhifi.homepage.dk/ohmslov/ohmslov.html

Kategori:Elektronikk

ar:قانون أوم

bn:ওহ্‌মের সূত্র

cs:Ohmův zákon

da:Ohms lov

de:Ohmsches Gesetz

en:Ohm's law

es:Ley de Ohm

eo:Leĝo de Omo

fr:Loi d'Ohm

ko:옴의 법칙

it:Legge di Ohm

he:חוק אוהם

nl:Wet van Ohm

ja:オームの法則

pl:Prawo Ohma

pt:Lei de Ohm

ro:Legea lui Ohm

ru:Закон Ома

sl:Ohmov zakon

fi:Ohmin laki

sv:Ohms lag

vi:Định luật Ohm

zh:欧姆定律