# Ortofoto

right|thumb|En Kh-4b overvåkningssatellitt

Et '''ortofoto''' er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet er georeferert, det vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.

Ortofoto brukes ofte som underlag for å visualisere plandata.  Veitraséer, nye høyspentlinjer eller bygninger og annet kan presenteres på en lettforståelig måte.

#### Prosessen

right|thumb|Satellittbilde av Nauru

### Fotografering

Fotoene kommer enten fra fly eller satellitt.  Det foretrukne tidspunktet for fotografering i Norge er i juni.  Da får man friske farger fra nyutsprunge blader og luften er klarere enn senere på sommeren.  Solen står også høyt på himmelen slik at skyggene blir korte.

I fly så benyttes spesialkameraer med en filmstørrelse på 23 x 23 cm.  Opphenget i flyet er laget slik at kameraet står stille i forhold til bakkeplanet i det bildet tas.  Dette er for å minimalisere uskarphet på grunn av bevegelse.  Det punktet hvor bildet tas fra, standpunktet, noteres ned.  En datamaskin med GPS-mottaker i flyet sørger for dette.

I sattellitt så benyttes en rekke forskjellige typer kamera.  Tidlige varianter slapp ned en filmbeholder gjennom atmosfæren, men i dag benyttes digitale kameraer.

Bildene tas med stort overlapp, så det er bare midtre delen av hvert bilde som brukes i den endelige mosaikken.  Oppløsningen på bildene tilsvarer ofte circa 20 cm på bakken.

### Digitalisering

Kjemiske bilder digitaliseres med svært høy presisjon i et laboratorium.  De ferdige bildene blir svært store når de lagres ukomprimert.

### Korrigering

Det digitale bildet tilpasses en modell av terrenget.  På den måten får hvert bildelement (''pixel'') en kjent posisjon både i lengde, bredde og høyde.  Posisjonsdata for kameraet og perspektivet på bildet tas også med i beregningen for å få en riktig avbildning av terrenget.

Fargene på bildet korrigeres også slik at de passer sammen med de inntilliggende bildene.

### Sammensying

Ortofotoene blir til slutt sydd sammen til hensiktsmessige størrelser.  Ortofoto som ligger inntil hverandre settes sammen, gjerne langs veier, vannkanter og lignende, der skjøten blir minst mulig synlig.

Den som har bestilt bildet får så et hensiktsmessig utsnitt.

#### Kilder

- Michael Worboys, Matt Duckham: ''GIS: A Computing Perspective'' andre utgave, CRC Press (ISBN 0-415-28375-2)

- [http://www.dialogen.no/Prosjekter/OmOrtofoto.html Fremstilling av ortofoto]

#### Se også

- GIS

- Topografisk kart

#### Eksterne lenker

- [http://www.norgeibilder.no/ Norge i bilder - ortofoto av Norge]

Kategori:Kartografi

de:Orthofoto

en:Orthophoto