# RIB

thumb|En militær RIB.

En '''''rigid-hulled inflatable boat''''' ('''RIB''' eller '''RHIB''') er en båt med fast, formet skrog og fleksible, oppblåsbare slanger langs relingen. Båttypen er meget stabil og sjødyktig fordi den oppblåsbare slangen gjør at båten ikke mister flyteevne hvis store mengder vann skylles ombord.

Skroget i en RIB kan være laget av stål, tre, aluminium eller, mer vanlig, en kombinasjon av tre for strukturen og glassfiber for overflaten. Skroget er formet for å øke båtens ytelse og mulighetene for vannplaning.

Den oppblåsbare slangen er laget av en gummibelagt, syntetisk duk og gir båten lett og sikker oppdrift i vannet, samtidig som den fungerer som en fender. Slangen er ofte inndelt i flere kamre, hver med en ventil for å tilføre eller tappe luft, for å minske virkningen av en punktering.

Båttypen brukes blant annet som livåter, redningsbåter, militære stridsbåter, samt som fritidsbåter.

Kategori:Båttyper

en:Rigid-hulled inflatable boat