# Radialdekk

'''Radialdekk''' er dekk for kjøretøy hvor ''cordlagene'' (trådlagene) ligger radialt, altså ikke krysser hverandre.  På 1970-tallet gikk de fleste bilprodusenter over til å bruke radialdekk.

#### Fordeler og ulemper

Fordelene med radialdekk framfor diagonaldekk er:

#Bedre veigrep, både i svinger og ved aksellerasjon og bremsing.  Dette kommer av at radialdekket beholder hele anleggsflaten mot veien.

#Lengre levetid på grunn av mer stabil slitebane.  Et radialdekk kan ha opptil 50% lengre levetid enn et diagonaldekk.

#Bilen ruller lettere.  Dette er fordi cordtrådene gnisser mindre mot hverandre.  Man kan vente en nedgang i bensinsforbruket på opptil 5%.

Ulempene er:

#Radialdekkene slipper veien mye bråere.  Med diagonaldekk får føreren mer varsel før veigrepet slipper, for eksempel i en krapp sving.

#I lave hastigheter (under 50 km/h) er radialdekk mindre behagelige, på grunn av den harde slitebanen og de myke dekksidene.

#Kjøretøyet blir noe tyngre på rattet i lave hastigheter.

#### Kilder

- Land Rover Monthly juli 2005: ''Tyres know how'' (vedlegg)

- ''Alt om bilen'', Det Beste A/S, ISBN 82-7010-036-6

Kategori:Dekk

en:Radial tire