# Radio

''Se også: Kringkasting''

thumbnail|400px|Eldre radiomottaker av Truetone-model

'''Radio''' er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger.

Disse bølgene trenger ikke et medium å forplante seg i, men brer seg gjennom luften og vakuum like godt.

#### Teori

En radiobølge skapes når et ladd objekt akselererer med en elektromagnetiske spekter.

Andre typer stråling som faller utenfor disse frekvensene er infrarødt og ultrafiolett lys, og synlig lys.

Når en radiobølge går gjennom en ledning, forårsaker denne en elektrisk spenning som kan bli omformet til lyd eller andre signaler som bærer med seg informasjon.

Selv om vi bruker ordet radio for å beskrive dette fenomenet, så er alle sendingene som vi kjenner som fjernsyn, radio, radar og mobiltelefoner alle innenfor radiofrekvensene.

#### Oppdagelse

Det teoretiske grunnlaget for spredning av elektromagnetiske bølger ble først beskrevet i 1873 av James Clerk Maxwell i hans rapport til the Royal Society: ''A dynamical theory of the electromagnetic field'', som beskrev hans arbeid mellom 1861 og 1865.

Heinrich Rudolf Hertz var den første som bekreftet Maxwells teorier gjennom eksperimenter. Dette skjedde mellom 1886 og 1888.

Han viste at all radiostråling har alle egenskapene til bølger (nå kalt Hertziske bølger), og oppdaget at de elektromagnetiske ligningene nå kunne bli omskrevet til en differensialligning kalt bølgeligningen.

#### Oppfinnelser og historie

thumb|Radiotårn

Hvem som var den originale oppfinner av selve radioen - som på den tiden ble kalt trådløs telegrafi - er usikkert.

Det påstås at Nathan Stubblefield oppfant radioen før både Tesla eller Marconi, men hans apparat ser ut til å brukt induksjonsoverføring i stedet for radiooverføring.

Også briten David Edward Hughes eksperimenterte tidlig med radio, men la arbeidet til side da man mente det kun dreide seg om induksjon.

I ettertid virker det sannsynlig at Hughes faktisk laget en gnistsender.

I 1893 i St. Louis, Missouri, holdt Nikola Tesla den første offentlig demonstrasjonen av radiokommunikasjon. Italienske Guglielmo Marconi ble lenge regnet som radioens oppfinner, men hans første vellykkede eksperimenter fant sted i 1895, altså to år etter Teslas.

Marconi delte Nobelprisen i fysikk med tyske Karl Ferdinand Braun i 1909.

I 1943 avgjorde USAs øverste patentdomstol at det er Tesla som skal regnes som radioens oppfinner.

I Alexander Popov produserte senere forbedrede versjoner av kohereren. Popov som utviklet et praktisk kommunikasjonssystem basert på kohereren, er av sine landsmenn ofte ansett å være radioens oppfinner.

I britiske patent nr. 12039, ''Forbedringer i sending av elektriske impulser og signaler og i disses apparater''. I 1897 ble noen sentrale fremskritt i radioens tidlige historie utført og patentert av Nikola Tesla i de Forente stater. Det amerikanske patentkontoret omgjorde sin beslutning i 1904 og tildelte Guglielmo Marconi patentet for oppfinnelsen av radio, trolig påvirket av Marconis finansielle støttespillere i Statene, deriblant Thomas Edison og Andrew Carnegie. Noen mener fordi at den amerikanske forbundsstaten rettmessig skulle slippe å betale honorarer som de ble krevd av Nikola Tesla for bruk av hans patenter. I 1909 vant Marconi Nobelprisen i Fysikk sammen med Karl Ferdinand Braun for «bidrag til utviklingen av den trådløse telegrafien». Likevel ble Teslas patent nr. ''645576'' gjeninntatt av den amerikanske høyesterett i 1943, like etter hans død. Denne beslutningen ble tatt på bakgrunn av at det eksisterte et tidligere patent eksisterte før Marconis patent ble vedtattl Noen mener det antakelig gjort av økonomiske årsaker for at den amerikanske forbundsstaten skulle slippe å betale de kompensasjoner de var krevd av Marconi Company for bruken av dets patenter gjennom Første Verdenskrig (ved å se bort fra det første patentet).

Marconi startet verdens første «trådløse» fabrikk i Hall Street, Chelmsford, England i 1898, der han ansatte rundt 50 arbeidere. Omkring 1900 etablerer Tesla radiostasjonen ''Wardenclyffe Tower'' og annonserer firmaets tjenester. Tre år senere var tårnstrukturen nesten ferdig. Det diskuteres ennå hvilke planer Tesla hadde med dette trådløse systemet (visstnok et 200 kW-anlegg). Hadde Wardenclyffe kommet i drift kunne det ha styrt et sikret radiosendingsystem i flere kanaler og kunne tillatt verdensdekkende navigasjon, tidssynkronisering og et globalt posisjoneringssystem.

Neste store oppfinnelse var vakuumrør-detektoren som ble oppfunnet av en gruppe ingeniører fra Westinghouse.

Julaften Brant Rock, Massachusetts. Skip til sjøs kunne lytte til en utsending der Fessenden spilte ''O Holy Night'' på fiolin og leste fra Bibelen. Verdens første nyhetsprogram på radio ble sendt 31. august 1920 av stasjonen 8MK i Detroit, Michigan. Verdens første regelmessige underholdningsprogram kom på lufta i 1922 fra Marconis forskningssenter i Writtle ved Chelmsford i England. Dette er også stedet der verdens første radiofabrikk holdt til.

På de første radiosenderne gikk hele senderstyrken gjennom en forsterkeren både radiomottakerne og radiosenderne.

### Utviklingen i det 20. århundre:

- Fly peilet kommersielle mellombølgesendere til bruk under navigasjonen. Dette pågikk helt til begynnelsen av 1960-tallet da VOR-systemene ble vanlig (men mellombølgestasjonene er fremdeles markert på flykartene utgitt i Amerikas forente stater).

- Tidlig på 1930-tallet oppfant radioamatører enkelt sidebånd (SSB) og frekvensmodulasjon (FM). Allerede på slutten av tiåret var begge modulasjonene tatt i bruk kommersielt.

- Radio ble brukt til å sende levende bilder som fjernsyn så tidlig som på 1920-tallet. Ordinære analoge sendinger begynte i Europa og Nord-Amerika på 1940-tallet.

- I 1960 lanserte Sony den første transistorradioen, som var så liten at den fikk plass i en vestlomme, og som kunne drives av et lite batteri. Den var økonomisk, fordi det ikke var noen radiorør som kunne gå. De neste 20 årene tok transistorene radiorørenes plass på nesten alle områder, bortsett på høyspenning eller meget høye frekvenser.

- I 1963 tok kringkastingen i bruk fargefjernsyn, og den første kommunikasjonssatellitten TELSTAR ble sendt opp.

- På slutten av 1960-tallet startet digitaliseringen av det USA-amerikanske rikstelefonnettet med mange digitale basestasjoner.

- På GPS i 1987.

- Tidlig på personlige datamaskiner med lydkort for å kunne bearbeide radiosignaler. I 1994 startet den amerikanske hæren og DARPA et pågående og resultatrikt prosjekt for å utvikle en programvarebasert radiosender som kun ved å skifte ut programvaren på et blunk skulle kunne omformes til en ny radiosender.

- Digitale kringkastingssendinger begynte å bli vanlige på slutten av 1990-tallet.

Se også Radiohistorie.

#### Nytte av radio

thumb|Nyere eldre radiomottaker

I de første årene var bruken svært sjøfartsrettet, og med morse mellom skip og land. Idag finner vi radio i mange fomer, blant annet i trådløse nettverk, mobilkommunikasjon i alle former, såvel som kringkasting.<br>''Les mer om radio i Radiohistorie.''

Før fjernsynet dukket opp, kunne man i tillegg til nyheter og musikk, også lytte til hørespill, komedier, revyforestillinger, barneprogram og mange andre forskjellige former for underholdning. Radio var enestående i sin fremførsel til tross for at den kun brukte lyd.<br> ''Les mer under Radioprogrammer.''

Det finnes mange forskjellige former for radio:

### Lyd (Audio)

- AM-kringkasting sender tale og musikk på mellombølgen (MF -- 0,300 MHz til 3 MHz). AM-radio bruker amplitudemodulasjon som forsterker lyden når mikrofonen skaper større fluks i senderstyrken, samtidig som senderfrekvensen forblir uforandret. Sendingene påvirkes av statisk elektrisitet da lyn og andre radiokilder legger sine radiobølger på toppen av de fra kringkasteren.

- FM-kringkasting sender tale og musikk med høyere støyreduksjon enn AM-radio. I frekvensmodulasjon fører jo høyere lyd inn i mikrofonen desto større svingninger på senderfrekvensen, mens sendereffekten forblir den samme. FM sendes på svært høye frekvenser (VHF -- 30 MHz til 300 MHz). FM krever større frekvensbånd enn AM, og siden det er flere frekvenser tilgjengelig jo lenger opp vi kommer i båndene, desto flere flere stasjoner er det plass til som kan sende mer informasjon. En annen effekt er at de kortere radiobølgene oppfører seg mer som lys. De stråler rett frem og bølgene reflekteres ikke tilbake til jorden av ionosfæren, noe som resulterer i en kortere effektiv rekkevidde. FM-mottakerne er utsatt for fengslingseffekten, som vil si at radioen kun mottar det sterkeste signalet selv om flere signaler sender på samme frekvens. FM-mottakere påvirkes i liten grad av interferens fra lyn og utladninger i atmosfæren.

- FM-bærebølgen yter tjenester som sendes som sekundærsignaler samtidig med hovedsendingen. For å kunne motta disse tjenestene trenges spesialmottakere. Analoge kanaler kan innholde en annen type programmering, som opplesing for blinde, bakgrunnsmusikk eller stereosignaler. I svært tettbefolkede områder kan bærebølgeprogrammet nyttes som sendinger på fremmedspråk. Bærebølger kan også sende digitale data, som stasjonsidentifikasjon, navnet på sangen som spilles, vevadresser, eller børskurser. I enkelte land finner FM-radioene frem til samme stasjon i et annet distrikt ved hjelp av bærebølger.

- Verbal kommunikasjon på flyradio benytter VHF AM. AM brukes slik at flere stasjoner kan mottas på samme kanal. (Ved bruk av FM ville sterkere stasjoner stenge ute svakere stasjoner på grunn av FMs fengslingseffekt). Luftfartøy er ofte så høyt oppe at radioene kan rekke hundrevis av kilometer, selv om de bruker VHF.

- Verbal kommunikasjon til sjøs kan benytte AM kortbølge på høye frekvenser (HF -- 3 MHz til 30 MHz) for svært lange avstander eller smalbånd FM i VHF-båndet for langt kortere avstander.

- Offentlige instanser som politi, brannvesen og kommersielle taletjenester nytter smalbånds FM på spesielle frekvenser. Det smalere frekvensbåndet går ut over kvalitetsgjengivelsen, vanligvis 5 kHz' bredde (5 tusen svingninger pr. sek.) for å oppnå maksimalt pakking, mot 75 som brukes av FM-kringkasting og 25 i fjernsynstale.

- Sivile og militære HF- (høyfrekvent) taletjenester kan nytte kortbølge-radio for å kommunisere med havgående skip, fly og isolerte bosetninger. De fleste bruker enkelt sidebånd tale (SSB), som bruker mindre båndvidde enn AM. SSB lyder på AM-radio som kvekkende ender. Hvis man ser dette på et diagram med frekvens mot effekt, vil et AM-signal gå opp der talefrekvensene legger seg på og trekker seg fra hovedradiofrekvensen. SSB halverer båndvidden på bekostning av bærebølgen og (vanligvis) det lavere sidebåndet. Dette gjør også senderen omlag tre ganger så kraftig, fordi den ikke trenger å sende bærebølgen og det ene sidebåndet.

- Tetra, ''(Terrestrial Trunked Radio)''er et digitalt mobiltelefonsystem for Forsvaret, Politiet og ambulansetjenesten.

- Kommersielle tjenester som XM og Sirius tilbyr digital satellittkringkasting.

### Telefoni

- Mobiltelefoner sender til nærliggende basestasjoner som er tilknyttet telefonnettet ved hjelp av en optisk fiberkabel eller radio som bruker mikrobølger.  Når mobiltelefonapparatet forlater en basestasjons radiodekning overfører telefonsentralens datamaskin telefonen til neste basestasjon. Mobiltelefonene brukte opprinnelig FM, men for tiden benyttes forskjellige digitale modulasjoner.

- Iridium. Begge grupper tilbyr dekning over hele verden. Inmarsat benytter geosynkrone satellitter med retningsstyrte høyforsterkede antenner på farkostene. Iridium tilbyr mobiltelefoner der basestasjonene er satellitter i omløp.

### Video

- Fjernsyn sender bildet som AM og lyden som FM, men på samme radiosignal.

- Digitalt fjernsyn koder tre biter som åtte effektenheter i et AM-signal. For å redusere radiostøy sendes bitene ikke i rekkefølge. Et Reed-Solomons feilrettingsprogram lar mottakeren søke og rette datafeil. Selv om ingen data er sendt, bruker standarden MPEG-2 for video, og fem CD-kvalitets (44,1 kHz) digitalkanaler (sentrum, venstre, høyre, bakre venstre og bakre høyre). Med alt dette tar det kun en halv båndvidde av et analogt fjernsynssignal siden videodataene er komprimerte.

### Navigasjon

- Alle satellittnavigasjonssystemer bruker satellitter med presisjonsur. Satellitten sender dens posisjon sammen med tiden for sendingen. Mottakeren mottar signaler fra fire satellitter, og regner ut sin posisjon å være på en linje som tangerer et sfærisk skall rundt hver satellitt, bestemt ut fra den tiden det tar å sende radiosignalene fra satellitten. En datamaskin i mottakeren regner dette ut.

- Loran-systemene benytter også radiosignalenes overføringstid, men fra radiosignaler på bakken.

- VOR-systemene (brukes av fly) har to sendere. En retningsstyrt sender skanner eller utstråler sitt signal som et fyr ved en bestemt hastighet. Når den retningsstyrte senderen er rettet mot nord begynner en rundstrålende sender å pulsere. Et fly kan motta informasjon fra to VOR-fyr og finne sin posisjon utfra kryssingspunktet til de to strålene.

- Radiopeiling er den eldste form for radionavigasjon. Før 1960 brukte navigatører flyttbare løkkeantenner ''(loop-antenner)'' for å lokalisere AM-kringkastere. Noen ganger brukte de maritime radiofyr som deler et frekvensbånd like over AM-kringkasting med radioamatørene.

### Radar

''Se også artikkelen Radar''

- Radar registrerer objekters avstand fra senderen ved å utsende radiosignaler og deretter motta de reflekterte radioekkoene fra dem. Tidsforsinkelsen som oppstår på grunn av ekkoet utgjør en avstand. Strålens retning bestemmer refleksjonsretningen. Polariseringen og frekvensen til det mottatte signalet kan si noe om hva slags overflate det har.

- Navigasjonsradarer skanner et vidt område to til fire ganger i minuttet. De bruker meget korte bølger som reflekterer bakke og stein. De er vanlige på handelsskip og langdistansefly.

- Vanlige radarer benytter vanligvis navigasjonsradarfrekvenser, men modulerer og polariserer pulsen slik at mottakeren kan tolke hva slags type overflate det er reflektert fra. Den beste universal-radaren gjenkjenner regn i tunge stormer, såvel som land og kjøretøyer. Noen kan legge ovenpå sonardata og kartdata fra GPS-posisjoner.

- Søkeradarer skanner et vidt område med pulser fra korte radiobølger. De skanner vanligvis området fra to til fire ganger i minuttet. Noen søkeradarer benytter dopplereffekten for å skjelne kjøretøyer i bevegelse fra clutter.

- Målradarer benytter samme prinsippet som søkeradarer, men skanner et mye smalere område langt oftere, vanligvis flere ganger i sekundet eller mer.

- Værradarer minner om søkeradarer, men benytter radiobølger med sirkulær polarisering og bølgelengde for å reflektere vanndråper. Noen værradarer benytter doppler til vindmåling.

### Nødsamband

- Posisjonsgivende nødpeilesender ''(engelsk: Emergency position-indicating rescue beacon (EPIRB))'' og ordinær nødpeilesender ''(engelsk: Emergency Locating Transmitter)'' er små radiosendere som man ved hjelp av satellitter kan bruke til å finne personer eller fartøyer i nød. Formålet med dem er at de skal gjøre det enklere for redningspersonell i begynnelsen av søket, mens overlevende har størst sjanse til å bli funnet i live. Det finnes flere typer i ulike kvaliteter.

### Data (digitalradio)

- Den eldste form for digital sending var gnist-kommuterende gnistsender. Den roterende kommutatoren oscillerte en tone i mottakeren mens et enkelt gnisgap ville generere et hvesende og ugjenkjennelig signal fra vanlig radiostøy. Gnistsendere er nå ulovlige siden sendingene spenner over flere hundre megahertz. Idag ville en slik bruk være ødsling med både radiofrekvenser og energi.

- Senere kom vanlig telegrafi ''(eller CW, av engelsk: «continuous wave» (på norsk: «vedvarende bølge»))'' der en ren radiofrekvens produsert ved hjelp av en elektronisk oscillator med vakuumrør, blir slått på og av ved hjelp av en nøkkel. En mottaker med en lokal oscillator ville «heterodyn-omforme» seg med den rene radiofrekvensen og skape et pipende tonesignal. Telegrafi bruker mindre enn 100 Hz båndvidde. CW benyttes fremdeles, men mest av radioamatører.

- Fjernskrivere ''(teleks)'' benyttes vanligvis på kortbølgen (HF) og er svært godt likt av det militære siden de skaper skriftlig informasjon uten hjelp av en utdannet operatør. De sender en bit som en av to toner. Grupper på fem eller sju biter blir til en fjernskriverkarakter. Mellom 1925 og 1965 var det ved hjelp av radioteleks at de fleste kommersielle meldinger ble sendt til mindre utviklede land. De benyttes fremdeles av militære styrker og værtjenester.

### Data (digitalradio)

- Fly bruker en radiotelekstjeneste på 1200 Baud over VHF for å sende sin identifikasjon, høyde og posisjon, og for å få utgang og korresponderende flydata. Radiosenderen kalles gjerne en transponder og signalene kalles militærfaglig for «''IFF, Identification Friend or Foe)''».

- Mikrobølgediskene på satellitter, telefonsentraler og fjernsynsstasjoner benytter vanligvis kvadraturamplitudemodulasjon (QAM). QAM sender data ved både fase- og amplitudeskifte av radiosignalene. Ingeniører liker QAM siden det pakker de fleste bitene i ett radiosignal. Vanglivis sendes bitene i «rammer» som gjentas. Et spesialbitspor brukes for å finne begynnelsen på rammen.

- IEEE 802.11, er en radionettverkstandard har stasjoner med digitale radiomottakere. De initieres ved å kontakte en sentral kontrollnode som forteller nodene om hverandre slik at de kan kommunisere direkte. Nodene flytter seg over mange frekvenser. De finner neste frekvens ved hjelp av en tallgenerator som velger et tilfeldig tall.

- Trådløst LAN

- Blåtann

### Oppvarming

- Mikrobølgeovner nytter intense radiobølger for matoppvarming. (NB! En utbredt misforståelse er at radiobølgene er innstilt til vannmolekylenes resonansfrekvens. Mikrobølgefrekvensene som brukes er i virkeligheten omkring en faktor på 10 under resonansefrekvensen.)

### Mekanisk kraft

- Traktorstråler: Radiobølger nyttiggjør seg små elektrostatiske og magnetiske krefter, store nok til å utføre geoposisjoneringsrutiner <!---station-keeping---> i mikrogravitasjonsmiljøer.

- «Starwisp». Da bølgene er lange kunne sonden være av duk laget av et meget lett metall, og på den måten oppnå høyere aksellerasjon enn et solseil.

### Andre

- Amatørradio er en tjeneste som omfatter redningssamband og en offentlig radiotjeneste der utøverne er entusiaster som enten har kjøpt eller bygget sitt eget utstyr. Det opereres på et stort antall smalbånd over hele radiospekteret. Radioamatører benytter alle typer radio, såvel de forgagne som de eksperimentelle. Mange radioformer som først var utforsket av radioamatører fikk senere en viktig kommersiell betydning, deriblant FM, enkelt sidebånd AM, digital pakkeradio og satellittrepeatere).

- Kraftoverføring: Flere prosjekter som har vært på tale for å overføre kraft bruker solkraftstasjoner i omløp som stråler energien ned til brukere på jorden.

- fjernstyrte raketter, noen tidlige typer av fjernsynskontroller og mange modellbåter, biler og fly.

#### Se også

- Bølgeutbredelse og ionosfæren

- Radioprogrammering

- Radioens gullalder

- Musikkradio

- Internasjonal kringkasting

- Liste over radionettverk

- Kortbølgen

- Mellombølgen

- Langbølgen

- Transistorradio

- Krystallmottaker

- Radioprogramvare

- Radioutstyr

- Nettradio

- Radioemisjoner

- Liste over radiostasjoner

- Dead air

- Lenker til norske radiostasjoner

- Radioastronomi

- Multirolleradio

- Tetra

- Radiolinje

#### Eksterne lenker

- [http://www.nrhf.no Norsk Radiohistorisk Forening]

- Horzepa, Stan, "''[http://www.arrl.org/news/features/2003/10/10/1/ Surfin': Who Invented Radio]?''". Arrl.org. October 10, 2003.

- U.S. Supreme Court, "''[http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=320&invol=1 Marconi Wireless Telegraph co. of America v. United States]''". 320 U.S. 1. Nos. 369, 373. Argued April 9-12, 1943. Decided June 21, 1943.

{{tidligere utvalgt|bilde=Anbefalt|type=anbefalt}}

ca:Ràdio

da:Radio

de:Radio

en:Radio

eo:Radio

es:Radio (medio de comunicación)

fi:Radio

fr:Radio

it:Radio (elettronica)

ja:ラジオ

nl:Radio

sv:Radio

tl:Radyo

zh:无线电