# Roger 1000

{{opprydning}}

#### Roger 1000 målevogn

Tog / Vogn for måling av sporgeometri og kontaktledningsgeometri. Vogna er produsert hos MerMec Spa [http://www.mermec.it] i Monopoli i Sør-Italia. Bygg nummer 1 eies og drives av Jernbaneverket [http://www.jernbaneverket.no] i Norge, mens bygg nummer 2 er levert til Sør-Korea og bygg nummer 3 til Sveits.

Vogna benytter i hovedsak laserteknologi til målingene. Den kan fremføres i hastigheter opp til 160 km/t for egen maskin og opp til 200 km/t i tog. Målinger kan foretas i alle hastigheter. For framdrift har vogna to Cummins dieselmotorer opprinnelig bygget for å benyttes i tanks. For å dekke strømforbruket ombord er den utstyrt med et aggregat på 56 KVa.

Vognkassen er basert på det Italienske høyhastighetstoget ETR 500, mens den har boggier bygget for blant annet Cisalpinotoget som går mellom Italia og Sveits - Tyskland. Endene med førerhytte er handbygget. Den utvendige fargesettingen på vogna er designet av Enzo Finger og skal gjenspeile at dette er et tog som utfører målinger (målestav).