# Skip

'''Skip''' betegner en farkost som brukes til transport av personer eller gods til vanns.

Med skip forstår man gjerne en farkost som er større enn en båt, men det er ingen klar, definert grense mellom skip og båt.  Et skille kan settes ved bemanning fordi et skip alltid krever flere personer med forskjellige oppgaver for å kunne fylle sin funksjon.

thumb|500px|NO2, SO2 og CO2 forurensing per tonn-km med last fraktet med lastebil, tog og skip.  Kilde: OECD, The Environmental Effects of FreightI ''Forskrift om kvalifikasjonsgrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger'' stilles det krav om godkjent sertifisering av fører tilsatt på skip over 15 meter eller maskinoffiser på skip med maskineri over 750 kW (ca. 1000 hk).  Disse kravene er imidlertid formulert slik at de ikke utelukker at en farkost som faller utenfor disse spesifikasjonene også kan kalles et skip.

Lasteskip er det transportmiddel som frakter mest last både av tørrlast, våt last og stykkgods.  I 2003 anslås det at 6,27 milliarder tonn last ble fraktet på verdens hav.  Til tross for at skipsforlis av oljetankere som Prestige får mye oppmerksomhet er maritim transport generelt mer miljøvennlig de andre store transportmidlene som bil, fly og tog

#### Superlativer

### Størst

De største lasteskipene er oljetankere og størst av disse er M/T Knock Nevis som kan frakte rundt 560.000 tonn olje.  Siden 1960-tallet er personbefording på lengre strekninger utkonkurrert av flyene.  De største passasjerskipene er nå cruise-skipene som egentlig tilbyr opplevelser fremfor transport.  De største er Ultra Voyager serien til Royal Caribbean Cruise Lines som kan ta opp til 3,600 passasjerer.

### Eldst

De vanligste lasteskipene brukes i 25 til 30 år før de hugges opp.  Enkelte skipstyper som bl.a. passasjerskip, LNG-skip og taubåter når som regel en del høyere alder.  Med god konstruksjon og godt vedlikehold kan skip nå svært høy levealder.  Av de treskipene som har nådd høyest alder og fremdeles vært i drift var det engelske skipet ”Betsy Canes”.  Det ble bygget som lystbåt (yacht) for kong Wilhelm III i 1688  og forliste i 1827 etter 139 år.  Den dag i dag eksisterer HMS Victory som ble sjøsatt i 1765, om enn ikke lenger i sitt rette element.  Verdens eldste skip som fremdeles flyter er USS Constitution som ble ferdigstilt i 1797.  Skipet kan i dag besøkes i Boston i USA.

### Raskest

Med moderne skipsteknologi er det utviklet mange raske båttyper.  Den største motstanden kommer naturlig nok fra vannmassene og nyvinninger som ''SES'' og hydrofoil prøver derfor ofte å løfte skipene ut av vannet.  Dette setter naturlig nok begrensinger på størelse.  De raskeste konvensjonelle skipene (deplasementsskipene) er flerskrogskkip som katamaraner og trimaraner.  I august 2005 tok den amerikanske marinen leveranse av FSF 1, en prototyp på 79.8 m som skal kunne operere med en oppgitt hastighet på over 50 knop.

#### Historie

### Egypterne

thumb|250px|Egyptisk skip (1422-1411 f.kr.)I og med at skillet mellom båt og skip er uklar, er det også vanskelig å bestemme når skipenes historie startet.  Av de aller tidligste er antakelig egypternes transportskip som kan spores tilbake til ca. 3000 f.kr.  Skipene var kjølløse, naglete treskip.  I Egypt skal den dominerende vindretningen ha vært fra nord.  Dermed kunne egypterne seile fra nord og oppover Nilen mot sør.  For returreisen kunne de drive med strømmen og hjelpe til med årer.  Det største skipet som kan finnes i gamle egyptiske kilder er dronning Hatsheputs skip fra ca 1400 f.kr.  Det var 100 meter langt og kunne frakte 350 tonn.

### Fønikerne

Videreutviklingen av seilene gjorde at skipene kunne reise friere og lengere og brukes både til transport og krigføring.   De første, enkle navigasjonsmetodene gjorde at skipene kunne forlate de nære kystområdene.  Fønikerne (1000-774 f.kr.) ble viden kjent som dyktige sjømenn.  De seilte handelsskip fra Kanaan i dagens Libanon og Syria igjennom hele Middelhavet, opp til de Britiske øyene og også rundt Afrika.  Skipene var kortere og bredere enn egypternes.  Dessuten hadde de en kjøl som antakelig gjorde dem sterkere.

### Grekere og Bysants

I krig krevde nærkamp enda større manøvreringsdyktighet enn det seilene kunne gi.  Fønikerne bygde biremene som hadde to dekk med roere.  De mer krigerske grekerne (800-146 f.kr.) lanserte også triremene.  Og som navnet antyder, hadde de tre dekk med roere.

Bysants hentet inspirasjon fra arabisk sjøfart og introduserte blant annet latinerseglet some er et trekantet forseil festet på et baugspyd og de introduserte ny byggeteknikk med karavellen.  Mens de tidligere skipene hadde overlappende bord som var naglet sammen, introduserte bysantiske skipsbyggere skrog der bordene lå butt i butt.

### Kineserne

left|thumb|En spansk galleonI en annen del av verden utviklet kineserne svært avanserte skip.  Allerede 900 e.kr. hadde de seil som gjorde at de kunne krysse mot vinden.  Roråren hadde de byttet ut med ror på rorstamme så tidlig som 100 e.kr.

Kineserne kunne bygge de største seilskipene verden til da hadde sett.  Allerede på 1200-tallet hadde Marco Polo fortalt om skip med fire master, 60 lugarer og mannskap på tre hundre mann.  I 1400 e.kr. var de over 150 meter lange og under ledelse av admiral Zheng He la de under seg landområder fra Afrika i vest til Stillehavet i øst nesten et hundreår før Kristoffer Columbus oppdaget Amerika i 1492.

En annen banebrytene egenskap ved den kinesiske skipsbyggingen var vanntette innvendige skott som gjorde skipene mye mer sjøsikre i tilfelle skade.

### Nordeuropeerne

Nordeuropeisk sjøfart utviklet seg tildels uavhengig av rikene rundt middelhavet.  Vikingeskipene var smale og raske.  Basert på disse bygde hanseatene (fra 1200 e.kr.) koggene som var fyldigere og hadde større lasteevne.  Koggene hadde råseil og klinkerbord akkurat som vikingeskipene, men de plasserte roret i senter i stedet for på styrbord side.

### Spania og Portugal

right|thumb|Kristoffer Columbus skip Santa Maria var en karakk.

I senmiddelalderen vokste nye sjøfartsnasjoner frem.  Portugiserne gjode store fremskritt i navigasjon etter himmellegmene og med karavellen og den større karakken introduserte de flere master og liten dypgang.  Med disse båtene kunne de utforske verden og ”fant” blant annet Amerika.

Med erobringen av den Nye Verden økte transportbehovet samtidig som skipene måtte være bevæpnet.  Fra det 16. århundre kom galleonen til alminnelig anvendelse i sjøfart.  Galleonen var lengre og smalere enn forløperne karavellene og karakkene.  Dessuten var bakkens høyde redusert for å gi mer vind i seilene og den rundede hekken ble erstattet med et akterspeil.  Disse skipene ble brukt inn i det 18. århundre uten at skipsteknologien gjennomgikk banebrytene utvikling.

left|thumb|Det britiske skipet HMS Warrior ble bygget i jern.

### Industrilandene

I 1783 ble det første dampskipet bygget av franskmannen Claude de Jouffroy d’Abbans.  Frem til propellen ble introdusert i det 19. århundre ble dampskipene primært bygget som kombinerte seil og dampskip.

Neste teknologiske sprang var jernskipene som senere ble til stålskip.  Også her ble det først bygget kombinerte tre og jernskip før teknologien var moden nok til rene metallskip.  Den Britiske marinen bestilte HMS Warrior i 1859.  Fra 1870-årene begynte man å bygge rene jernskip for sivile formål.

Etter annen verdenskrig etablerte [[dieselmotor|dieselmotoren] seg som det vanligste fremdriftsmaskineriet til fordel for dampmaskinen.  Og de største fremskrittene fra den gang til i dag ligge innen navigasjon der radar og gps har sørget for en mye bedre sikkerhet til sjøs.

#### Konstruksjon

Selv om skip finnes i mange varianter så er det en del elementer som går igjen på de aller fleste.  Illustrasjonen viser et typisk skip.

thumb|500px

# ''Forstevnen'' er den forreste delen av skipet og med denne brytes bølger og vannet skyves ut til sidene når skipet ''stevner'' fremover.

# ''Bulben'' er et kuleformet utspring helt forut og under vann.  Dens funksjon er å påvirke bølgemønsteret rundt skipet slik at det får mindre ''motstand'' i vannet.

# ''Ankeret'' slippes på havbunnen når skipet skal ligge stille på ''reden''.

# ''Skroget'' gir skipet oppdrift i følge ''arkimedes prinsipp''.  Et effektivt lasteskip bruker mest mulig av oppdriften til last og minst mulig til andre formål som maskineri og overbygg.

# ''Propellen'' gir fremdrift når det skyver skipet gjennom vannet.  En stor propell som roterer langsomt gir den beste effektiviteten.

# ''Hekken'' er skipets bakerste del.  Den delen som er under vann utformes på en slik måte at det skapes minst mulig urolig vann og bølger bak skipet.

# Igjenom ''skorsteinen'' går eksosen ut.  På et skip produserer hovedmaskinen eksos, men ofte er skipene utstyrt med to-tre hjelpemotorer og oljefyrte kjeler som også produserer utslipp.

# I ''overbygningen'' bor mannskapene, der er messa og på øverste dekk er broa hvor skipet styres fra.  På denne tegningen er overbygningen midtskips.  Dette var typisk frem til 1950 til 1960 årene.  Deretter har de fleste skipstyper fått styrhus akter.

# På dekket er utstyr for fortøyning.  Der er utstyr for lasting og lossing og for behandling av lasten når det trengs.

#### Skipsterminologi

Terminologien som brukes innen skipsfart er preget av de store sjøfartsmaktene.  Noen ord stammer fra vikingene som f.eks. hanseatene som ekporterte ord som f.eks. Nederlendere vokste frem som en stor sjøfartsnasjon fra 1600-tallet og ga oss f.eks. engelske ord tatt opp i norsk skipsterminologi som f.eks. chief og kabin.

Se kategorien category:Skipsterminologi for en mer utfyllende liste skipsuttrykk.

#### Skipstyper

Det skilles mellom skip på en rekke måter.

### Lastetype

Det vanligste skillet settes på den lasten skipene er beregnet for: Passasjerskip, tankskip, tørrlasteskip eller stykkgodsskip.  Under disse finnes det en rekke spesialskip.  Et lite utvalg av de vanligste er listet nedenfor, men en mer utfyllende liste kan finnes under kategorien Båt- og Skipstyper.

- Passasjerskip

- *Cruiseskip

- *Ferje

- Stykkgodsskip

- *Containerskip

- *Kjøleskip

- Tørrlasteskip (en. bulk ship)

- Tankskip

- *Oljetankere

- *Kjemikalietankere

- *Gasstankere (LPG/LNG)

### Seilingsmønster

En annen måte er etter seilingsmønsteret de følger: trampfart.

### Seilingsområde

Atter en annen måte er seilingsområdet: kystdamper eller Atlanterhavskrysser.

thumb|500px|Atlanterhavskrysseren og dampskipet Paris

### Kraftgenerering

Man kan også inndele etter fremdriftsmåten og den tilhørende betegnelsen brukes tradisjonelt som pefiks til skipets navn f.eks. S/S «Norway» som betyr Steam Ship Norway:

- S/S (seilskip),

- D/S (dampskip), (SS på engelsk)

- T/S (turbinskip),

- M/S (motorskip)

- N/S (atomskip)

- T/T (turbintanker).

### Propulsjon

Kraften som genereres av maskineriet omsetts i fremdrift eller propulsjon.

- Seilskip

- Hjuldamper

- Propellskip

### Størelse

Endelig skilles det også mellom størelsen på skipene. Betegnelsene varierer avhengig av skipstype, men blant de mer kjente er Panamax og Suezmax som er største skip som kan passere igjennom henholdsvis Panamakanalen og Suezkanalen.

#### Annen betydning

Transportmidler som har kommet etter skipet har hentet både navn og mye av sin fagterminologi fra skipene.  Vi har hatt luftskip og romferjer.  Et fly har ror, skott, skrog, spant samt styrbord og babord side.

I kirker dukker ordet skip opp i et begrep som kirkeskip.

=Kilder=

[http://www.unctad.org/en/docs/rmt2004_en.pdf#search='UNCTAD%2FRMT%2F2004' UNCTAD/RMT/2004]

OECD, [http://www.oecd.org/dataoecd/14/3/2386636.pdf Environmental Effects of Freight]

[http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/2587/ships.html Fønikiske skip]

[http://www.cronab.demon.co.uk/china.htm Kinesiske skip]

kategori:Sjøfart

ca:Vaixell

cy:Llong

da:Skib

de:Schiff

en:Ship

eo:Ŝipo

es:Barco

et:Laev

fi:Laiva

fr:Navire

he:ספינה

id:Kapal

it:Nave

ja:船舶

la:Navis

ms:Kapal

nds:Schipp

nl:Schip

pl:Statek wodny

sv:Skepp