# Skriver

En '''skriver''' eller '''printer''' er en enhet, som kan tilkobles en datamaskin eller PC med det formål å skrive ut et dokument, et bilde, et søkeresultat eller annet som nærmere defineres av brukeren, på et papirark.

Det finnes forskjellige typer printere.

- '''Linje-skriveren''' ble brukt før ca 1970. Den kunne ikke skrive grafikk. Det var ulike typer. Felles for typene var at de hadde faste karakterer som ble presset mot et farvebånd. En type inkluderte et kjede som roterte horisontalt med flere eksemplarer av alle karakterene ''(for å øke hastigheten)''. En annen type hadde et kulehode, som roterte om sin egen akse. Kulehodene kunne manuelt byttes ut mellom hver utskrift for endring av font. Papiret, som var forhåndshullet i begge kanter ble trukket gjennom skriveren av en såkalt «traktormater». Papiret var perforert i kantene, og ble levert i sammenhengende lengder på flere hundre ark, med perforering mellom hvert ark. Når utskriften ble revet i perforeringene, fremsto utskriften i rene, adskilte ark.

- *En-farget, svart utskrift ''(monocrome)'', men spesialprintere med 2 ulike farvebånd finnes.

- *Meget høyt støynivå.

- *Forbruksmateriell var farvebånd og spesielt utskriftspapir.

thumb|180px|right|IBM2380 by Lexmark, en matriseskriver fra ca. 1982, med «traktormater», beregnet for flere gjennomslag.

- '''Nåle-skriveren''' eller '''matrise-skriveren''', kunne også skrive grafikk. De virker på samme måte som linjeskriverne, men printhodene er erstattet et enkelt nålehode som markerer en serie prikker på papiret. Det innebærer at den også kan skrive med ulike fonter uten utskifting av printhode. Både linje- og nåleskriverne kan skrive ut flere eksemplarer av et dokument samtidig, ved bruk av gjennomslagspapir ''(blåpapir)''. Nåleskrivere er fremdeles i bruk til spesielle formål.

- *En-farget, svart utskrift ''(monocrome)'', men spesialprintere med 2 ulike farvebånd finnes.

- *Høyt støynivå.

- *Forbruksmateriell er farvebånd og spesielt utskriftspapir.

- '''Termo-skrivere''' var populære på 1970-tallet, og virker på den måten at selve utskriftspapiret er ømfintlig for varme. Printhodet produserer små oppvarmede punkter som, når de er nær papiret, avsetter prikker på papiret. Termoskriverne ble også laget til å skrive ut i 2 farver ''(f.eks. svart og rødt)'' ved at de produserte punktene har ulik temperatur. Ulempen med denne typen skrivere er at papiret er dyrt, og utskriften lite holdbar overfor lys og temperatur. Denne skrivertypen kan imidlertid produseres i svært små størrelser, og selv i dag blir prinsippet brukt til spesielle formål.

- *En-farget, gråsvart utskrift ''(monocrome)'', men enkelte printere med termisk papir for 2 farver finnes.

- *Utskriften er nesten lydløs.

- *Forbruksmateriell er termisk papir.

thumb|180px|right|HP7450A, en A3 pennskriver (plotter) fra ca. 1980, med 6 ulike farvepenner.

- '''Penn-skrivere''' eller '''penn-plotter''' ble brukt fra ca. 1974 til ut på 1980-tallet, og prinsippet var at papiret lå på et flatt underlag og beveget seg fram og tilbake i lengderetningen, mens skriverhodet, som var en nålepenn med farvet blekk, beveget seg over arket i bredderetningen og avsatte blekk på dette. Bevegelsen i lengde- og bredderetningen ble styrt av koordinater sendt fra Pc-en. Pennskriverne kunne skrive med mange ulike farver ''(etter antall penner på skriveren)''. De kunne også skrive ut tegninger med meget stor målestokknøyaktighet, og ble derfor brukt for utskrift av arbeidstegninger og hustegninger. Ulempen var at hastigheten på utskriften var liten, samt at farvepennene lett kunne bli tette.

- *Utskrift i flere, faste farver. Farvene kan ikke blandes.

- *Forbruksmateriell er spesialblekk og blekkholdere.

thumb|180px|right|Apple LaserWriter Pro630, en laserskriver.

- '''Laser-skriveren''' og '''LED-skriveren''' opererer etter omtrent samme prinsipp som en fotokopi-maskin. Det var firmaet XEROX som utviklet den første skriveren i 1971, men den kom ikke i vanlig salg før IBM produserte en versjon i 1976. På grunn av høy pris tok det mange år før denne type skriver ble alminnelig. Prinsippet er at en laser-stråle eller en LED-stråle projiserer elektrisk ladede punkter på en roterende valse ''(trommel)''. Valsens overflate er av spesiellt og finslipt materiale. Når valsen passerer over et bad av toner''(som er en meget finkornet masse sammensatt av blekk og plastikk eller voks)'', vil toner feste seg til de ladede feltene på valsen. Når utskriftsarket ''(som i mellomtiden er blitt elektrostatisk ladet)'' passerer over valsen, vil toneren feste seg til papiret, og sammen med trykk og høy temperatur vil toneren smelte og binde seg til papiret på en slik måte at toneren også blir vannfast. Temperaturen i denne prosessen er ca. 200°C. Laserskriveren er for tiden den mest populære kontorskriveren på grunn av høy skriverhastighet, stor pålitelighet og lang driftstid.

- *En-farget, svart utskrift ''(monocrome)'', eller med blandbare farver ''(farveskriver)''.

- *Forbruksmateriell er toner.

thumb|180px|right|Apple Color Stylewriter 2500, en blekkskriver

- '''Blekk-skriveren''' eller '''InkJet-skriveren''' fungerer ved at små mengder av blekk sprutes på arket gjennom et stort antall dyser fra en blekkbeholder ved høyt trykk og med høy presisjon. Ved å blande farver fra farvebeholderne kan skriverne skrive ut svært naturtro bilder med høy oppløsning. Blekkskriverne er de mest populære skriverne for hjemmebruk, først og fremst på grunn av lav innkjøpspris og høy farvekvalitet på utskriften. Ulempen er høye driftskostnader ved hyppig skifte av blekkbeholdere.

- *De første skriverne hadde en-farget, svart utskrift ''(monocrome)'', senere har farveskrivere helt overtatt

- *Forbruksmateriell er blekkpatroner.

Det finnes også en mengde skrivere til spesialformål ''(kassautskrifter, minibank, GPS-mottagere, strekkoder, billetter o.l.)''

Det finnes dessuten «multifunksjonsmaskiner», som i tillegg til å være skriver, også kan være scanner, kopimaskin og fax. Disse maskinene er enten baset på laser-prinsipp ''(for kontorbruk)'' eller blekk-prinsipp ''(for hjemmebruk)''.

Kategori:Informasjonsteknologi

cs:Tiskárna (počítačová)

da:Printer

de:Drucker (Peripheriegerät)

en:Computer printer

es:Impresora

eo:Printilo

fr:Imprimante

ko:프린터

hr:Pisač

id:Printer

it:Stampante

he:מדפסת

nl:Printer

pl:Drukarka

pt:Impressora

ru:Принтер

simple:Printer

fi:Tulostin

sv:Skrivare