# Sporvidde

{{opprydning}}

'''Sporvidde''' er avstanden mellom skinnene i en jernbane. 60% av verdens jernbane har en sporvidde på 1435 mm, såkalt normalspor. Jernbane som er smalere kalles smalspor, og bredere kalles bredspor.

- Denne sporvidden er vanlig i England, Nord-Amerika, Vesteuropa. unntatt Spania, Portugal, og Ireland.

- Den norske sporvidden er 1435 mm, som svarer til 4' 8 1/2" .

#### Bakgrunn

Opprinnelsen til denne standard sporvidde kommer fra George Stephenson da han bygget banen Stockton & Darlington Railway i England,1825. Da brukte han en bredde på 4', 8" fordi han var kjent med denne bredden fra en gruvebane «Willington Way» nær «Newcastle». Senere bygget Stephenson verdens første jernbane mellom Liverpool og Manchester, men da utvidet han bredden med en halv tomme, sansynligvis for å gi litt mer spillerom for hjulflensene.

### Sporvidder

'''Smalspor'''

- 600 mm, ble  brukt i anleggsbaner og gruvebaner, Museumsbanen i Bærum,  Lommedalsbanen

- 750 mm. Smalspor Tertitten

- 1.000 mm.  «Meterspor». Thamshavnbanen

- 1.067 mm. (Tidligere Vesfoldbanen, Rørosbanen og  norske sekundærbaner, Ellers i Sør-Afrika,

'''Normalspor'''

- 1.435 mm. Brukes på alle Jernbaneverkets linjer. Oslo Sporveier og T-banen

- '''Bredspor'''

- Bredspor finnes i mange varianter, noen eksempler:

- 1524 mm. Brukes bl. a. i Finnland og Russland, De baltiske stater

- 1600 mm. I Irland

- 1668 mm. I Portugal og Spania på eldre baner. Nye Ekspresslinjer  bygges som normalspor.

- 1676 mm. Mesteparten av linjenettet i India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka

IKategori:Jernbane

da:Sporvidde

de:Spurweite

en:rail gauge

fr:Écartement des rails

it:Scartamento ferroviario

nl:Spoorwijdte

ja:&#36556;&#38291;

pl:Tory

fi:Raideleveys

sv:Spårvidd

zh:&#36712;&#36317;