# Stridsvogn

thumb|Amerikansk M1 Abrams|M1A1 Abrams stridsvogn

En '''stridsvogn''' er et beltedrevet militært kampkjøretøy utstyrt med kanon for bekjempelse av pansrede kjøretøy. Kanonen er vanligvis montert i et dreibart tårn, som regel sammen med en eller flere mitraljøser til bruk mot infanteri, fly eller upansrede kjøretøy.

Stridsvognen ble utviklet under første verdenskrig, forsøksvis for å trenge gjennom piggtrådsperringer og skyttergraver. Storbritannia var den første nasjonen som brukte stridsvogner i kamp, under slaget ved Somme den 15. september 1916.

De fleste moderne stridsvogner har et mannskap på fire &ndash; vognkommandør, skytter, lader og vognfører. Noen stridsvogner, spesielt russiskproduserte vogner, er utstyrt med automatlader og har da et mannskap på tre.

Den norske hæren har stridsvogner av typene amerikanske tyske M48 Patton.

#### Historie

### Første verdenskrig

thumb|Erobret britisk stridsvogn under første verdenskrig.  Forparten av beltene går høyt over bakken for å klatre over hindringer.  Kanonene er sidemontert for å få tyngdepunktet lavt

engelsk, etter en avledningsmanøver for å skjule hva som egentlig ble utviklet.

Den første stridsvognen var i operativ tjeneste da kaptein H. W. Mortimore fra Mark I i kamp ved Delville Wood under slaget ved Somme i 1916.  I Frankrike utviklet de Schneider CA1 ut fra Holt beltegående traktorer, og de brukte dem første gang 16. april 1917.  Den første bruken av stridsvogner i større sammenheng var ved slaget ved Cambrai, 20. november 1917.

Stridsvognen var med på å gjøre Tyske styrker brukte stort sett et lite utvalg av erobrede styrker, da de bare produserte tyve av sitt eget design A7V.

### Mellomkrigstiden og andre verdenskrig

thumb|En svært utbredt amerikansk stridsvogn fra andre verdenskrig: M4 Sherman, her i Paris

I mellomkrigstiden ble britene ledende på utviklingen av stridsvogner.  Dette var både på grunn av tilstanden til den franske og tyske økonomien, og på grunn av at USAs forsvar var kraftig bygget ned etter krigen.

Stridsvogner ble utviklet hovedsakelig i tre kategorier: Lette stridsvogner på ti tonn og mindre ble brukt til oppklaring og hadde våpen som stort sett bare var brukbare mot andre lette stridsvogner.  Middelstunge, eller ''cruiser tank'' på engelsk, var tyngre, men raskere.  Tunge stridsvogner, eller ''infantry tank'' på engelsk, var tungt pansret og hadde høy vekt.

Ideen var å bruke tunge stridsvogner sammen med infanteriet for å få til et gjennombrudd, og så ville grupper med middelstunge stridsvogner strømme gjennom gapet og operere bak fiendens linjer for å angripe forsyningslinjer og hovedkvarter.  Dette var en stor del av britisk doktrine, og ble tatt opp av tyskerne som en del av ''Blitzkrieg''-konseptet.

Amerikansk tankegang var at stridsvogner skulle være lette og mobile, og hvis de støtte på andre stridsvogner skulle de trekke seg tilbake og la tungt pansrede panserjagere ta seg av dem.  I praksis ble det slik at etter hvert som det ble flere og flere stridsvogner på slagmarken så måtte hvert kampkjøretøy ha effektive våpen for å bekjempe stridsvogner.  Dette utløste et rustningskappløp hvor stridsvognene fikk stadig tyngre pansring og kraftigere bevæpning.  Der hvor stridsvognens oppgave før hadde vært utelukkende å forsere hindringer, måtte den nå inngå et kompromiss for å kunne bekjempe andre stridsvogner på en effektiv måte.

Den andre verdenskrig satte på alvor fart på utviklingen av stridsvogner.  For eksempel startet Tyskland krigen med mange Panther, med en lang 75 mm kanon og vekt på 45 tonn, sett på som «bare» middelstung.

Under krigen ble også tårn vanlig på alle stridsvogner.  Alle vogner ble utstyrt med radioer, noe som lettet stridsledningen av avdelinger.  Kolossale vogner med flere tårn, slik som sovjetiske T-35, forsvant.

### Den kalde krigen

thumb|En britisk Challenger 2 i Irak.  Den er et eksempel på siste generasjonen stridsvogner

Etter krigen så fortsatte utviklingen stort sett i samme retning.  Lette stridsvogner ble henvist til oppklaring, i tillegg til luftlandsettinger med amerikanske styrker.  Med årene så ble lette stridsvogner så og si borte.

Med utviklingen som hadde skjedd på hjuloppheng og motorer så ble middelstunge stridsvogner fra krigens siste år i stand til å få bedre ytelse enn tunge stridsvogner fra krigens begynnelse.  Med litt tyngre panser og bedre motor så kunne middelstunge stridsvogner ta opp kampen med alt av panservernvåpen på slagmarken.  Den britiske Centurion var i stand til å ta treff fra tyske 88 mm panservernkanoner, samtidig som L7-kanonen kunne slå ut fiendtlige stridsvogner og Rolls-Royce Meteor-motoren ga den en toppfart på 35 km/h.  Centurion erstattet alle middelstunge stridsvogner i britisk bruk, og ble kalt universalstridsvogn.  Begrepet ''main battle tank'' (hovedstridsvogn) fulgte kort tid etter.

Utviklingen av panservernmissiler var den siste spikeren i kista til tunge stridsvogner.  Missilenes lange rekkevidde gjorde at stridsvognen ikke kunne ta opp kampen ute av skuddhold, men måtte manøvrere seg nærmere inn.

På samme tid så ble pansrede personellkjøretøyer og senere stormpanservogner utviklet for å bringe mobiliteten til infanteriet opp til stridsvognens nivå.  Stormpanservognene tok også over flere av rollene til lette stridsvogner.  Amerikanske M2 Bradley er et eksempel.

De fleste trekk ved moderne stridsvogner ble etablert under andre verdenskrig, og selv om utviklingen siden har gjort alle enkeltkomponentene mer kapable, så ville en stridsvognkommandør fra andre verdenskrig straks kjent igjen en moderne stridsvogn.

#### Teknisk

### Stridsvognens komponenter

center|frame|'''1'''. Belter, '''2'''. Kanon, '''3'''. Belteskjørt, '''4'''. Røykgranatkaster, '''5'''. Tårn, '''6'''. Motordeksel, '''7'''. Luke med periskoper, '''8'''. Koaksialt maskingevær, '''9'''. Skrog, '''10'''. Baugmaskingevær

### Pansring

Stridsvogner er de tyngst bepansrede kampkjøretøyer i moderne hærer.  Pansringen er laget for å beskytte vognen og mannskapet mot mange forskjellige typer trusler.  Vanligvis så er beskyttelse mot panserbrytende ammunisjon avfyrt fra andre stridsvogner det viktigste momentet.  Stridsvogner er sårbare for helikoptre eller fly.  De er også utsatt i forhold til stridsvognminer, større bomber og direkte treff fra artilleri.  De fleste moderne stridsvogner er nærmest usårbare i forhold til splinter fra artillerigranater og lettere panservernvåpen.

Den mengden panser som i teorien skal til for å gjøre vognen helt usårbar fra alle kanter ville vært for tung til å være praktisk, så utviklere av stridsvogner legger mye tankearbeid i å balansere mellom beskyttelse og vekt.

## Typer pansring

Den vanligste typen panser er ''passivt panser'', som består av lag med herdet keramiske materialer.  Den mest kjente typen passivt panser er det britiske ''Chobham''-panseret, som består av keramiske blokker satt inn i en plastkompositt mellom lag av konvensjonelt panser.

De fleste stridsvogner har siden andre verdenskrig blitt laget med skrånende overflate på panseret, vanligvis i front.  Dette har to hensikter; det ene er at prosjektiler kan bli reflektert bort fra overflaten, og det andre er at tykkelsen på panseret i horisontalplanet er i effekt mye større.  Se bildene under for to eksempler på stridsvogner fra samme periode med forskjellige geometri på panseret:

<center>

{|

|- valign="top"

| thumb|En Tyskland|tysk Tiger-stridsvogn fra andre verdenskrig ''uten'' skrånende panser

| thumb|En Sovjetunionen|sovjetisk T-34-stridsvogn fra andre verdenskrig, et tidlig eksempel på skrånende panser

|}

</center>

right|thumb|T-72 med reaktivt panser (klossene på utsiden av skroget og tårnet)

Motsatsen til passivt panser er ''reaktivt panser''.  Det består av en sprengladning som eksploderer ut mot innkommende prosjektiler.  Dette er for å stoppe hulladninger, og har mindre effekt mot kinetisk ammunisjon.  Reaktivt panser henges på utsiden av stridsvognen i små uskiftbare pakker, og er en vanlig oppgradering av eldre stridsvogner.

## Fordeling av panseret

Pansringen på en stridsvogn er ujevnt fordelt.  De tykkeste delene er forrest på skroget og forrest på tårnet.  Sidene har tynnere pansring, og bak så er det oftest enda tynnere.  Spesielt over motoren bak på dekket av vognen er det som regel lite pansring.

Beltene og hjulene på noen stridsvogner er delvis beskyttet av sideskjørt.  Dette er fordi det er sårbare deler, og vognen blir immobilisert ved skade på drivverket.  Noen ganger har stridsvogner som opprinnelig ikke har sideskjørt blitt oppgradert senere.

De som bekjemper stridsvogner søker å angripe de delene av vognen som er dårligst beskyttet.  Stridsvogner er sårbare ovenfor flyangrep og andre skudd fra oven.  For eksempel så søker infanteri med panservernvåpen å finne en skytestilling høyere opp enn stridsvognen, for eksempel i åssiden ved en framrykningsvei for pansrede styrker.  Stillestående stridsvogner er også sårbare ovenfor artilleri.

### Bevæpning

thumb|Oppbygningen av pilammunisjon.  '''1'''. Prosjektilhylse '''2'''. Penetrator '''3'''. Tetningsringer

right|thumb|Pilammunisjon i bruk: Høyhastighetsbilde av prosjektilhylse som skrelles av prosjektilet i flukt

:''Utdypende artikkel: Stridsvognsbevæpning''

Alle moderne stridsvogner er bevæpnet med en indiske styrker som nevneverdige unntak.

Kanonen kan fyre av flere forskjellige typer ammunisjon.  De vanligste i dag er ''pilammunisjon'' og høyeksplosive granater.  Pilammunisjon består av en penetrator med mindre kaliber enn løpet, og et prosjektilhylster kalt ''sabot'' rundt denne.  Penetratoren består av et svært hardt stoff, vanligvis hulladningsprinsippet, og HEP (High Explosive Plastic) som inneholder en mengde bunkere, som for det meste er laget av andre materialer enn metall.

Vanligvis bærer stridsvogner andre våpen for forsvar mot infanteri eller fly.  Oftest er dette en 7,62 eller 12,7 mm mitraljøse montert koaksialt langs hovedvåpenet. Et par franske stridsvogner (AMX-30 og AMX-40) har brukt en 20 mm maskinkanon her.  I tillegg har mange stridsvogner en mitraljøse for vognkommandøren eller laderen på taket av tårnet.  Amerikanske og russiske 12,7 mm eller 14,5 mm mitraljøser er også i stand til å bekjempe lettpansrede kjøretøy på kort hold.

Noen stridsvogner har blitt bygget om til spesialroller og har hatt uvanlig bevæpning slik som flammekastere.

## Ildledelse

I begynnelsen ble våpnene siktet gjennom enkle optiske sikter.  Avstander ble i begynnelsen estimert, noen ganger med hjelp av siktet.  Senere ble stereoskopiske avstandsmålere introdusert, og disse forble standard fram til laseravstandsmåler ble innført.  Presisjonen var ikke så god, og skyting under bevegelse var praktisk umulig.

Moderne stridsvogner har en rekke systemer for å få til mer presis beskytning og kunne skyte mens vognen er i bevegelse.  Gyroskoper stabiliserer løpet på kanonen, det vil si at det automatisk kompenseres for vognens bevegelser.  For skytteren ser det ut som om kanonen ligger stille i forhold til målet, mens vognen beveger seg.  Sensorer og datamaskiner hjelper til med avstandsmåling og sikting, med faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet, kanonens temperatur, hastigheten til stridsvognen og hvor slitt løpet er.

Nattsikter av forskjellig slag gjør også stridsvognen i stand til å kjempe om natten.  Laserbelysere kan gjøre stridsvognen i stand til å dirigere ild fra andre.

### Mobilitet

right|thumb|Strategisk mobilitet: Amerikanske M1 Abrams på jernbanevogner i forbindelse med en øvelse

Det er hovedsakelig to typer mobilitet man snakket om i forbindelse med stridsvogner.  Det ene er ''taktisk mobilitet'', som er et mål på vognens evne til å forflytte seg på slagmarken.  Dette er en konsekvens av vognens evne til å forsere terreng og i hvilken hastighet den kan forflytte seg.  Det andre er ''strategisk mobilitet'', som er et mål på hvor hurtig stridsvognavdelingen kan forflyttes lengre avstander.  Det avhenger av rekkevidde, hva slags bruer som kan bære stridsvognen og hva slags transportmidler som kan anvendes.

En moderne stridsvogn er laget for å være veldig mobil og takle de fleste terrengtyper.  Dette oppnås ved beltedrift med lavt marktrykk, god bakkeklaring og tilstrekkelig motorkraft.  På tross av at den virker veldig solid er stridsvognen relativt skjør.  Mannskapet må kontinuerlig vurdere terrenget, for stridsvognen er tung og kan skades ved for hard kjøring.  Et belte kan også glippe av, og det er flere timers jobb å få det på igjen.

Hvor enkelt det er å flytte en stridsvogn mellom to punkter er avhengig av flere ting.  For eksempel så betyr den store vekten at stridsvognen sliter veldig både på underlaget og på beltene sine.  I tillegg så bruker stridsvogner store mengder drivstoff.  Ved enhver anledning foretrekker militære planleggere å frakte stridsvognene på tungtransportlastebiler eller jernbane.  Stridsvogner er som regel laget for å passe gjennom jernbanetunnelene eller bruene i det området den skal brukes.

På grunn av stridsvognens høye vekt er også flytransport vanskelig.  Som et eksempel kan det amerikanske tunge transportflyet C-5 Galaxy bare bære to M1 Abrams stridsvogner av gangen.

#### Stridsvognen i aksjon

### Vanskeligheter med å bruke stridsvogner

thumb|Mye spesialisert utstyr er nødvendig for å drive effektiv vedlikehold.  Her en M88 bergningsvogn som bytter motor på M1A1 Abrams stridsvogn.

right|thumb|Strid i tettbygd områder er risikofylt for stridsvogner.  Her en amerikansk M4 Sherman i brann i Leipzig under andre verdenskrig.

right|thumb|Amerikanske stridsvogner og stormpanservogner under framrykning i ørkenterreng.  Legg merke til avstanden mellom vognene.

Stridsvogner er sårbare for mye forskjellig.  Når en stridsvogn skal bevege seg, må det planlegges.  Terrenget må tas hensyn til, og vognen skal helst ikke observeres fra fienden.  Den er stor, og ruver derfor i terrenget.  I tillegg kan både motoren og beltemekanismen høres på lang avstand.

Stridsvogner kan ikke operere på egen hånd.  Når mannskapet har stengt alle luker, og det må de hvis det er ABC-våpen i bruk eller de blir beskutt, så kan de bare se ut gjennom periskoper og små luker.  På toppen av det hele bruker de mye av konsentrasjonen sin bare på å operere stridsvognen.  En infanterist kan da lett snike seg inn på vognen.  Vognkommandøren har som regel hodet sitt ute av luken sin, men dette gjør han sårbar.  Hvis stridsvognavdelingen ikke har med seg eget infanteri, så må de dekke hverandre under framrykning.  Halve avdelingen står stille og observerer og er klare til å skyte, og andre halvparten av avdelingen rykker fram.  Dette sinker selvfølgelig framrykningen.

Stridsvogner opererer ikke tett sammen hvis de kan unngå det.  Vestlige styrker liker å holde over 100 meter mellom vognene, og sovjetisk doktrine sier 25 meter.  Stridsvogner tett sammen er gode mål for panservernvåpen og artilleri.  Noen ganger tvinger terrenget stridsvognene sammen uansett.

Stridsvogner fungerer mest effektivt med godt trenede mannskaper.  Et eksempel på dette er ved syriske kampkjøretøyer angrep et mindre antall israelske stridsvogner.  Israelerne hadde bedre trening og gjorde få feil.  Syrerne rykket fram i formasjon og utnyttet ikke terrenget og responderte heller ikke på israelske manøver.  De israelske stridsvognene trakk seg bakover til bedre posisjoner en rekke ganger, og hver gang så slo de ut et par syriske kjøretøyer hver.  På slutten av slaget hadde israelerne slått ut ti syriske kjøretøyer for hvert israelsk.  Syrerne forbedret senere opplæringen sin, og i krigen i Sør-Libanon i 1982 var ikke forskjellen på langt nær så stor.

Stridsvogner kan ikke forflytte seg langt på egen hånd.  Avhengig av tilstanden til vognene, typen terreng og hvor effektive verkstedavdelingene er, så vil en panserdivisjon miste 2-20% av vognene sine per time med framrykning.  De fleste av disse vil bli reparert, men i mellomtiden vil avdelinger bli delt og mannskapene vil bli slitne.  Resultatet er en mindre effektiv divisjon.

Stridsvogner krever mye vedlikehold.  Åtte timeverk per dag er ikke uvanlig hvis vogna blir brukt intensivt.  Mannskapet må gjøre det meste av dette selv, og jobben er vanligvis delt på fire.  Hvis de har en automatlader på kanonen så er det bare tre mann å dele jobben på.

### Stridsvognavdelinger

Stridsvogner er noen ganger organisert i rene panserdivisjoner, men dette er vanligvis et rent administrativt grep.  De opererer alltid sammen med infanteri.  I Norge er den største panseravdelingen en bataljon.

På laveste nivå har man tropper med tre til fem stridsvogner.  En eskadron er tre til fem tropper, med et par ekstra kommandovogner for eskadronssjefen og staben hans.  En bataljon har tre pansereskadroner, og gjerne et par stridsvogner til i stabseskadronen.  Totalt er det typisk 33 til 60 stridsvogner i en bataljon.

Etter hvert som avdelingen får tap, så ender gjerne bataljonen med to eskadroner, organisert av de gjenværende vognene.  Panserbataljonen har gjerne støttelementer med panservern-, oppklarings-, bombekaster- og trenavdelinger.  I tillegg så er det gjerne vedlikeholdspersonell, og en panserbataljon er fort 50 til 300 menn flere enn stridsvognmannskapene.

### Mannskapet

thumb|Mannskapet på en amerikansk M3 Lee i Tunisia i 1942 har en pause på utsiden av vogna

right|thumb|Fra innsiden av tårnet på en fransk Leclerc.  De fleste pansrede kjøretøyer er malt i lyse farver på innsiden.

Moderne stridsvogner har mannskap på tre eller fire.  Under andre verdenskrig var det vanlig med fem.  Mannskapet tilbringer mindre enn 10% av tiden sin inne i kjøretøyet.  Resten går med til vedlikehold, reparasjoner, spising, personlig hygiene og annet.  Dog oppstår 25% av tapene deres mens de er på utsiden av kjøretøyet.

''Vognkommandøren'' (VK) er øverste befal på vognen. Han/hun koordinerer mannskapet i strid, og har samband med resten av troppen. Vognkommandøren har et dilemma: Jo mer han/hun har hodet sitt ut av kjøretøyet, jo mer oversikt har han/hun over det som skjer i omgivelsene, og jo vanskeligere er det å oppdage at stridsvogna er i ferd med å gå inn i et bakholdsangrep.  På den annen side så er han/hun mer utsatt, og hvis vognkommandøren blir skadet eller drept så er resultatet en mindre effektiv stridsvogn, som igjen er mer utsatt.  Vognkommandøren sitter i tårnet.

''Vognføreren'' (VF) styrer vognen på ordrer fra vognkommandøren, og sitter framme i skroget.

''Skytteren'' sikter inn kanonen og skyter på vognkommandørens ordre.  Han/hun tilbringer mesteparten av tiden med ansiktet klemt mot siktemidlene, og hjelper i så måte med til observasjon av verdenen på utsiden av stridsvognen. Skytteren sitter også i tårnet.

''Laderen'' lader kanonen mellom hvert skudd. Han/hun får ordre om typen ammunisjon av vognkommandøren. Laderen hjelper i også til med observasjon av utsiden og sitter i tårnet sammen med vognkommandøren og skytteren.

I eldre stridsvogner var det noen ganger en mitraljøse foran i skroget, som ble betjent av en kombinert skytter og ''radiooperatør''.

#### Kilder

- James F. Dunnigan: ''How to make war'', tredje utgave, Quill, ISBN 0-688-12157-8

#### Eksterne lenker

{{commons2|Tank}}

- [http://afvdb.50megs.com/ AFV Database - tekniske data for en del stridsvogner] (engelsk)

- [http://www.mil.no/haren/panser/start/ Panserbataljonen (Hæren)]

- [http://www.haaland.info/norway/ Norwegian Armor] (engelsk)

{{tidligere utvalgt|bilde=Anbefalt|type=anbefalt}}

bg:&#1058;&#1072;&#1085;&#1082;

da:Kampvogn

de:Panzer

en:Tank{{Link UA|en}}

es:Carro de combate

eo:Tanko

fr:Char d'assaut

he:&#1496;&#1504;&#1511;

ms:Kereta kebal

zh-min-nan:Tank

nl:Tank (voertuig)

ja:&#25126;&#36554;

lt:Tankas

pl:Czołg

pt:Tanque

ru:&#1058;&#1072;&#1085;&#1082;{{Link UA|ru}}

sl:Tank

fi:Panssarivaunu

sv:Stridsvagn

wa:Tank

zh:&#22374;&#20811;