# USB

framed|right|Type A USB kontakt

'''Universal Serial Bus''' ('''USB''') (universell seriebuss) er en seriell databuss-standard for å koble enheter til en datamaskin.

Et USB-system har et asymmetrisk design som består av en enkelt vert og flere enheter som er koblet sammen i en trelignende struktur ved å bruke spesielle hub-enheter. Opptil 127 enheter kan kobles til en enkelt vert, men det inkluderer hub-enheten i tillegg, så det totale reelle antall blir noe mindre. Det trengs ingen terminator på en USB-buss slik det er for f.eks. SCSI.

framed|left|USB hub

Som standard blir det anskaffet strøm til den tilkoblede enheten. Noen enheter behøver minimalt med strøm, og på den måten kan man koble sammen flere uten å koble til ekstra strømforsyning. De fleste hubber har strømforsyning som vil gi strøm til enheter som er koblet gjennom dem, men noen enheter trekker så mye strøm at de trenger sin egen kraftforsyning. Hubber med strømforsyning gir kraft til nedadgående enheter (innenfor visse grenser, vanligvis 500 mA) uten å trekke strøm for oppadgående enheter.

Målet med USB var å fjerne behovet for å installere separate ISA eller PCI busser, og å forbedre plug-and-play mulighetene ved å la enhetene bli hot swappet eller lagt til systemet uten å måtte starte datamaskinen på nytt. Når den nye enheten blir koblet til, vil hosten 'enumerate it (Kan noen finne bedre oversettelse her' og laste inn driveren for å kjøre den.

Man koble til periferiutstyr som mus, tastatur, scanner, digitalt kamera, skrivere, harddisker og nettverkskomponenter. For multimediaenhter som scannere og digitale kamera har USB blitt standard tilkoblingsmetode. USB har også blitt populært for skrivere og har begynt å erstatte parallellporter siden USB gjør det enkelt å legge til mer enn en skriver til en datamaskin.

Når det gjelder ATA (IDE) og MB pr sekund. USB har imedlertid en annen viktig fordel, det å kunne installere og fjerne enheter uten å åpne selve datamaskinen, noe som er nyttig for eksterne harddisker. Idag tilbyr en del fabrikanter bærbare USB harddisker som har en ytelse som nesten ikke kan skilles fra konvesjonelle ATA (IDE) disker.

USB har ikke erstatte helt AT tilkoblinger for tastatur og PS/2 tilkobling for mus, men praktisk talt alle PC hovedkort idag har et eller flere USB porter. I 2004 har de fleste nye hovedkort flere USB 2.0 høy-hastighets porter, selv om noen er interne, og må ha en spesiell header-tilkobling for å være tilgjengelig fra forsiden eller baksiden av datamaskinen.

Mens USB 1.0 bare støtter en dataoverføring på 1.5 Mbit/s for tastatur, mus, joysticker og desslike, USB 1.1 har en ''full speed''-modus på 12 Mbit/s

Hovedegenskapen til USB 2.0 er dets høyhastighetoverføring på 480 Mbit/s. Den retter opp også mindre tekniske feil. Ved sin høyeste fart konkurrerer den direkte med FireWire, unntatt når det gjelder digitale videokameraer, der USB har teknologiske begrensinger som ikke den gjør den brukbar.

Forrvirrende har USB Forum omdøpt USB 1.1 til '''USB 2.0 Full Speed''' og USB 2.0 til '''USB 2.0 High Speed'''.

Spesifikasjonene for USB 1.0, 1.1 og 2.0 definerer to sorter kontakter for tilkobling av enheter til bussen: A og B. Men den mekaniske delen har blitt forandret i noen tilfeller. Et eksempel er LCDer. Den bruker en annen mekanisk tilkobling med bevarer signaltypen og protokollen for USB. Andre fabrikanter av mindre enheter har også utviklet deres egen små formfaktor tilkoblinger, og et stort antall varianter av disse har dukket opp. For spesifikasjonsformål ble disse enhetene behandlet som om de hadde fast kabel.

Et tillegg til USB som blir kalt USB-On-The-Go tillater en å bruke en enkelt port som enten host eller enhet - noe som bestemmes av hvilken ende av kabelen man bruker. Til og med etter at kabelen er tilkoblet og enhetene kommuniserer med hverandre, kan man bytte tilkobling under programkontroll. Målgruppen for dette er enheter som PDAer der USB-linken kan koble til en PC som en enhet i ett tilfelle, eller være host selv for et tastatur eller mus i et annet tilfelle. USB-On-The-Go har også definert to små formfaktor kontakter, mini-A og mini-B. Dette burde stoppe egendesign.

#### Mini-USB og adaptere

Noen USB adaptere tillater tilkobling av enheter kun for å få strøm (biltenner USB adapter), for å lade opp små enheter (som et digitalkamera for nøkkelringer), eller for å gi strøm til små LED-lyslampe for å gi leselys.

Nå kan "standard" Mini-USB porter (f.eks. Mini-USB 4 pin) koble sammen små enheter (f.eks. digitalkameraer eller mobiltelefoner) til datamaskiner og skrivere.

#### Se også

- ACCESS.bus

- USB Keydrive

- Trådløs: Wifi, Bluetooth

- PictBridge

#### Eksterne lenker

- [http://www.usb.org/ Offisiell hjemmeside, med dokumentasjon]

- [http://www.bootdisk.com/usb.htm USB for DOS]

- [http://tuxmobil.org/linux_usb_cd.html Linux-USB-CD Writer HOWTO]

- [http://www.t-nb.com Mini-USB]

Kategori:Datakomponenter

<!-- Interwiki links (links to the same article in other languages) follow. Sorted alphabetically by language code -->

bg:USB

ca:Bus sèrie universal

da:Universal serial bus

de:Universal Serial Bus

en:USB

es:USB

eo:USB

fr:Universal serial bus

ko:USB

id:USB

it:Universal Serial Bus

he:USB

nl:Universal Serial Bus

ja:Universal Serial Bus

pl:USB

pt:USB

sk:USB

sl:USB

fi:USB

sv:USB

th:&#3618;&#3641;&#3648;&#3629;&#3626;&#3610;&#3637;

zh:USB