# Vingevirvel

'''Vingevirvel''' er betegnelsen på de virvlene som dannes rundt vingetippen på et luftfartøy når det av luftstrømmen rundt vingen dannes løftekraft.

På grunn av vingens utforming dannes det et lavtrykk over vingen og et høytrykk under vingen. Dette er nødvendig for å skape en løftekraft som sørger for at et luftfartøy kan stige og holde seg i luften, selv om det er tyngre enn luft.

Dette fører til vingevirvler (eng.: wake turbulence/wingtip vortices) da høytrykket under vingen «prøver å utjevne» lavtrykket over vingen. For at dette skal skje må luften strømme fra undersiden av vingen til oversiden, og dette skaper en virvel som går med klokken på venstre vinge, og mot klokken på høyre vinge - sett bakfra. Hvor større fly (høyere MTOW), desto kraftigere vingevirvler.

Denne luftstrømmen har en enorm kraft som «ødelegger» luftformasjonen, som dermed kan lage såkalte nedstrømmer (downstreams) og turbulens for andre fly som kommer bak og lavere. Dette fører til tap av kontroll på luftfartøyet og «stall» (tap av løftekraft).

Luftfartøy er på grunn av dette delt inn i tre kategorier - lett (Light), medium (Medium) og tung (Heavy).

Vingevirvelkategorier basert på MTOW:

- L (Lett) MTOW mindre enn 7000 kg

- M (Medium) MTOW er 7000 kg eller mer, og opptil 136.000 kg

- H (Tung) MTOW mer enn 136.000 kg

For å unngå at forfølgende fly skal havne i vingevirvlene og dermed miste løft (og i verste fall styrte) er det i lufttrafikktjenesten derfor etablert adskillelsesminium i forhold til hvor langt bak et lett fly (småfly, f.eks. Cessna 172) må være bak et medium eller tungt fly (f.eks. Boeing 747 Jumbojet).

Vingevirvler skapes av alle fly og helikopter, uansett størrelse og hastighet.

Vingevirvler har ført til et utall av småflyulykker (da disse er mest utsatt) og havari, men også større fly har blitt offer for vingevirvler fra forangående fly og styrtet.

Kategori:Luftfart