# Wankelmotor

thumb|En wankelmotor fra Mazda

En '''wankelmotor''' (også kalt rotasjonsmotor) er en tyske ingeniøren Felix Wankel på 1950-tallet.  I en vanlig stempelmotor gjør stemplene i sylinderne fire forskjellige oppgaver etter hverandre; innsug, kompresjon, forbrenning og utblåsning.  I en wankelmotor skjer disse fire oppgavene samtidig ved hjelp av en roterende «trekant» i sylinderen. Rotasjonen overføres til et tannhjul som sitter på drivakselen i midten.

Wankelmotoren ble brukt av NSU i bilen NSU Spider fra 1964 - og senere i NSU Ro 80 - men på grunn av tekniske problemer ble ikke dette noen suksess.  Mazda benytter fremdeles motoren i sine sportsbiler, for eksempel RX7 og RX8.

### Fordeler

- Wankelmotoren har bare to bevegelige deler. Derfor trenger den lite vedlikehold.

- Trekanten i en Wankelmotor beveger seg mer kontinuerlig (akselereres ikke så mye hit og dit) som stempler i stempelmotorer, noe som gjør at Wankelmotoren tåler særdeles høye turtall, ofte opp mot 13 000 omdreininger per minutt.

- Effekt=dreiemoment*turtall. Altså kan Wankelmotoren gi mye effekt i forhold til slagvolumet, spesielt vekt.

### Ulemper

- Wankelmotoren kan av geometriske grunner ikke ha så høy kompresjon som er optimalt for bensinmotorer. Det gir lavere dreiemoment og følgelig lavere virkningsgrad enn andre bensinmotorer.

- Hvert hjørne av trekanten må ha kontakt med veggene for å skille de tre volumene som er mellom veggene og hver kant av trekanten. På disse kontaktflatene blir det friksjon og det er derfor montert en fjærbelastet "Apex"-metalldel som kan skiftes ut ved slitasje.

Dette var, og er fortsatt wankelmotorens største problem. På grunn av dette har wankelmotorer kortere levetid enn stempelmotorer. Vedlikeholdet er imidlertid enklere.

#### Se også

Bensinmotor<br>Kvasiturbin

#### Ekstern lenke

- [http://www.keveney.com/Wankel.html Wankelmotorens virkemåte]

Kategori:Motorer

af:Wankelmotor

da:Wankelmotor

de:Wankelmotor

en:Wankel engine

es:Motor Wankel

fr:Moteur à explosion#Moteur Wankel

it:Motore Wankel

ja:ロータリーエンジン

nl:Wankelmotor

pl:Silnik z tłokiem obrotowym

ru:Роторно-поршневой двигатель

sv:Wankelmotor

zh:轉子引擎